# Maintenance Services Contract

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company

# قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات

شرکت تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 1 of 48
APPENDIX “1”
SCOPE OF WORK
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 2 of 48
Table of Contents
1. General  ................................ ................................ ................................ ................................ ......................  5
1.1. Introduction  ................................ ................................ ................................ ................................ ........  5
1.2. Glossary  ................................ ................................ ................................ ................................ .............  5
1.3. Operating Area and Access  ................................ ................................ ................................ ................  6
2. Contractor’s Responsibilities and Obligations  ................................ ................................ ..........................  7
3. Maintenance Services  ................................ ................................ ................................ ...............................  9
3.1. Maintenance Jobs  ................................ ................................ ................................ ...............................  9
Required Manpower  ................................ ................................ ................................ ...............  9
Scheduled Preventatives Maintenance Activities  ................................ ................................  12
Scheduled Housekeeping Services of Operating Areas  ................................ .......................  13
Corrective Maintenance  ................................ ................................ ................................ ....... 14
3.2. Special Maintenance Services  ................................ ................................ ................................ ..........  15
Technical Inspection and Corrosion Protection  ................................ ................................ ... 15
Wellhead Maintenance Services  ................................ ................................ ..........................  16
Technical Support by Vendors  ................................ ................................ .............................  17
Special Repair of Valves  ................................ ................................ ................................ ...... 18
Special Repair of Actuator  ................................ ................................ ................................ ... 19
Special Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve  ...............................  20
Supplying Power by Diesel Generator  ................................ ................................ .................  20
3.3. Other Services  ................................ ................................ ................................ ................................ .. 21
Construction and Civil Work Maintenance  ................................ ................................ .........  23
Modifications and Overhauls  ................................ ................................ ...............................  28
Maintenance and Repair of Wellhead and Wellhead Facilities  ................................ ...........  29
House Keeping and Waste Disposal  ................................ ................................ ....................  29
Call-Off manpower  ................................ ................................ ................................ ..............  29
Special Equipment  ................................ ................................ ................................ ...............  31
Machinery Provision  ................................ ................................ ................................ ............  32
3.4. Procurement Services (Services, Material and Consumables)  ................................ .........................  34
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 3 of 48
3.5. Technical and Planning Services  ................................ ................................ ................................ ..... 34
3.6. Records and Reports  ................................ ................................ ................................ ........................  34
Daily Service Progress Report  ................................ ................................ .............................  35
Monthly Service Progress Report  ................................ ................................ ........................  35
Service close -out Report  ................................ ................................ ................................ ...... 35
Daily Timesheet Report  ................................ ................................ ................................ ....... 35
Performance Assessment  ................................ ................................ ................................ ..... 35
Calibration Report  ................................ ................................ ................................ ................  35
Equipment Failure and Non -productive Time Report  ................................ .........................  36
HSE Weekly and Monthly Report  ................................ ................................ .......................  36
3.7. Acceptance of Services  ................................ ................................ ................................ ....................  36
Service Requiring Acceptance  ................................ ................................ .............................  36
4. Contractor’s Organization  ................................ ................................ ................................ .......................  36
4.1. Human Resources Management Policies  ................................ ................................ .........................  36
4.2. Contractor Site Representative  ................................ ................................ ................................ .........  39
4.3. Number, Selection, Remuneration and Administration  ................................ ................................ ... 39
4.4. Personnel Acceptance  ................................ ................................ ................................ ......................  39
4.5. Personnel Movements  ................................ ................................ ................................ ......................  39
4.6. Certification & Competency  ................................ ................................ ................................ ............  39
5. Contractor’s Personnel Transport  ................................ ................................ ................................ ...........  40
6. HSE  ................................ ................................ ................................ ................................ .........................  40
7. Camp and Offices  ................................ ................................ ................................ ................................ ... 41
7.1. Contractor Camp and Office Specification  ................................ ................................ ......................  41
7.2. Accommodation for Company Personnel  ................................ ................................ ........................  43
8. Food  ................................ ................................ ................................ ................................ ........................  43
9. Security  ................................ ................................ ................................ ................................ ...................  47
10. Training  ................................ ................................ ................................ ................................ .................  47
11. Mobilization/Demobilization  ................................ ................................ ................................ ................  47
12. Temporary Hand -over to Company  ................................ ................................ ................................ ...... 48
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 4 of 48
List of Figures
Figure 1: Coordinates for Operating area of Sepehr -Jufair Field. ................................ ................................ . 7
List of Tables
Table 1: Operating Area Coordinates (UTM, WGS -84) ................................ ................................ ...............  7
Table 2: Minimum Manpower Requirements  ................................ ................................ .............................  10
Table 3: Manpower Qualification Requirements  ................................ ................................ ........................  11
Table 4: Housekeeping Schedule  ................................ ................................ ................................ ................  13
Table 5: Corrective Maintenance Works  ................................ ................................ ................................ .... 15
Table 6: Wellhead Maintenance Services Schedule  ................................ ................................ ...................  17
Table 7: Vendor Support Requirements  ................................ ................................ ................................ ...... 17
Table 8: Description of items for valve repair  ................................ ................................ ............................  18
Table 9: Manual valve repair requirement  ................................ ................................ ................................ .. 19
Table 10: Repair of ESDV Actuators  ................................ ................................ ................................ .........  20
Table 11: Requirements for Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve  .....................  20
Table 12: Required Diesel Generators  ................................ ................................ ................................ ........  20
Table 13: Sub Base Material Gradation Requirements  ................................ ................................ ...............  24
Table 14: Sand Gradation Requirements  ................................ ................................ ................................ .... 25
Table 15: Sand, Cement Mortar Mix Design  ................................ ................................ ..............................  26
Table 16: Gravel Gradation Requirements  ................................ ................................ ................................ . 27
Table 17: Manpower Required for Other Services  ................................ ................................ .....................  30
Table 18: Manpower Qualification Requirements  ................................ ................................ ......................  31
Table 19: Equipment Requirement  ................................ ................................ ................................ .............  31
Table 20: Monthly Requirement of Machinery  ................................ ................................ ..........................  32
Table 21: Per Case Requirement (Daily) of Machinery  ................................ ................................ ..............  32
Table 22: Service Acceptance Criteria  ................................ ................................ ................................ ........  36
Table 23: Minimum Requirement s of Contractor Vehicle  ................................ ................................ ........  40
Table 24: Week -1 detailed menu of food  ................................ ................................ ................................ .... 43
Table 25: Week -2 detailed menu of food  ................................ ................................ ................................ .... 45
Table 26: Training Courses Requirements  ................................ ................................ ................................ .. 47
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 5 of 48

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 1 از 48
اتجهیز حفاظتات فردیNDIX “1”
شرح خدمات
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 2 از 48
فهرست مطالب
1. عمومی ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 5
1.1. مقدمه ................................ ................................ ................................ ................................ ................................................ 5
1.2. واژه نامه ................................ ................................ ................................ ................................ ................................................ 5
1.3. محدوده عملیاتی و دسترسی ................................ ................................ ................................ ................................ 6
2. مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار ................................ ................................ ................................ 7
3. خدمات نگهداری و تعمیرات ................................ ................................ ................................ ................................. 9
3.1. نگهداری و تعمیرات مشاغل ................................ ................................ ................................ ................................. 9
نیروی انسانی مورد نیاز ................................ ................................ ................................ ................................ 9
برنامه زمانبندی Preventatives نگهداری و تعمیرات Activities ................................ ................................ 12
برنامه زمانبندی خدمات نظافت خدمات محدوده عملیاتی ................................ ................................ 13
اصلاحی نگهداری و تعمیرات ................................ ................................ ................................ ....... 14
3.2. خدمات ویژه نگهداری و تعمیرات ................................ ................................ ................................................ 15
حفاظت فنی بازرسی و خوردگی ................................ ................................ ... 15
خدمات نگهداری و تعمیرات سرچاهی ................................ ................................ ................................ 16
پشتیبانی فنی توسط تامین‌کننده‌ها ...................................................................................... 17
تعمیرات ویژه شیر ................................ ................................ ................................ ................................ 18
تعمیرات ویژه محرک ................................ ................................ ................................ ... 19
کالیبراسیون ویژه و تعمیرات ایمنی شیر و RTV & Relief شیر ............................... 20
تامین برق توسط دیزل ژنراتور ................................ ................................ ................. 20
3.3. سایر خدمات ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 21
ساخت و ساز و عملیات عمرانی نگهداری و تعمیرات ................................ ................................ ......... 23
اصلاحات و تعمیرات اساسی ................................ ................................ ................................ 28
نگهداری و تعمیرات و تعمیرات تاسیسات سرچاهی و سرچاهی ................................ ................ 29
خانه داری و دفع پسماند ................................ ................................ .................... 29
درخواست موردی نیروی انسانی ................................ ................................ ................................ .............. 29
تجهیزات ویژه ................................ ................................ ................................ ................................ 31
تامین ماشین آلات ................................ ................................ ................................ ................................ 32
3.4. خرید خدمات (خدمات، مواد و مواد مصرفی) ................................ ................................... 34
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 3 از 48
3.5. خدمات فنی و برنامه ریزی ................................ ................................ ................................ ................................ 34
3.6. سوابق و گزارشات ................................ ................................ ................................ ................................................ 34
گزارش خدمات روزانه پیشرفت ................................ ................................ ................................ 35
گزارش خدمات ماهانه پیشرفت ................................ ................................ ................................ 35
گزارش بسته شدن خدمات ................................ ................................ ................................ ................................ 35
گزارش روزانه صورت کارکرد ................................ ................................ ................................ ....... 35
ارزیابی عملکرد ................................ ................................ ................................ ................................ 35
گزارش کالیبراسیون ................................ ................................ ................................ ................................ 35
گزارش خرابی تجهیزات و زمان غیرمولد ................................................................ 36
بهداشت، ایمنی و محیط زیست هفتگی و گزارش ماهانه ................................ ................................ ................................ 36
3.7. پذیرش خدمات ................................ ................................ ................................ ................................ 36
خدماتی که نیاز به پذیرش دارد ................................ ................................ ................................ 36
4. سازمان پیمانکار ................................ ................................ ................................ ................................ 36
4.1. سیاست های مدیریت منابع انسانی ................................ ................................ ................................ 36
4.2. پیمانکار نماینده محل ................................ ................................ ................................ ......... ۳۹
4.3. شماره، گزینش، حق الزحمه و اداره ................................ ................................ ... 39
4.4. پذیرش پرسنل ................................ ................................ ................................ ................................ 39
4.5. پرسنل شیر موتوریements ................................ ................................ ................................ ...................... 39
4.6. گواهینامه و شایستگی ................................ ................................ ................................ ............ 39
5. حمل و نقل پرسنل پیمانکار ................................ ................................ ................................ ........... 40
6. بهداشت، ایمنی و محیط زیست ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................... 40
7. کمپ و ادارات ................................ ................................ ................................ ................................ ... 41
7.1. پیمانکار کمپ و دفتر مشخصات فنی ................................ ................................ ................................ 41
7.2. اسکان پرسنل کارفرما ................................ ................................ ................................ 43
8. غذا ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 43
9. امنیت ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 47
10. آموزش ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ ................. 47
11. بسیج منابع/دبسیج منابع ................................ ................................ ................................ ................ 47
12. تحویل موقت به کارفرما ................................ ................................ ................................ ...... 48
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 4 از 48
فهرست ارقام
شکل 1: مختصات محدوده عملیاتی میدان سپهر جفر. ...................................................................... 7
لیست جداول
جدول 1: مختصات محدوده عملیاتی (UTM, WGS -84) ................................ ................................ ............... 7
جدول 2: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز ................................ ................................ ................................ 10
جدول 3: الزامات صلاحیت نیروی انسانی ................................ ................................ ................................ 11
جدول 4: خدمات نظافت برنامه زمانبندی ................................ ................................ ................................ ................ 13
جدول 5: کارهای اصلاحی نگهداری و تعمیرات ................................ ................................ ................................ .... 15
جدول 6: خدمات نگهداری و تعمیرات سرچاهی برنامه زمانبندی ................................ ................................ ................... 17
جدول 7: الزامات پشتیبانی تامین کننده ................................ ................................ ................................ ...... 17
جدول 8: شرح اقلام تعمیر شیر ................................ ................................ ................................ 18
جدول 9: الزامات تعمیر دستی شیر ................................ ................................ ................................ .. 19
جدول 10: تعمیر محرک های خاموشی اضطراری ................................ ................................ ................................ ......... 20
جدول 11: الزامات کالیبراسیون و تعمیر شیر ایمنی و RTV و شیر امدادی ..................... 20
جدول 12: ژنراتورهای مورد نیاز دیزل ................................ ................................ ................................ ........ 20
جدول 13: الزامات درجه بندی مواد زیر پایه ................................ ................................ ................................ 24
جدول 14: الزامات درجه بندی شن و ماسه ................................ ................................ ................................ .... 25
جدول 15: طرح مخلوط ملات ماسه، سیمان ................................ ................................ ................................ 26
جدول 16: الزامات درجه بندی شن ................................ ................................ ................................ . 27
جدول 17: نیروی انسانی مورد نیاز برای سایر خدمات ................................ ................................ ................................ 30
جدول 18: الزامات صلاحیت نیروی انسانی ................................ ................................ ................................ 31
جدول 19: تجهیزات مورد نیاز ................................ ................................ ................................ ................... 31
جدول 20: نیاز ماهانه ماشین آلات ................................ ................................ ................................ 32
جدول 21: نیاز هر مورد (روزانه) ماشین آلات ................................ ................................ ................................ 32
جدول 22: معیارهای پذیرش خدمات ................................ ................................ ................................ ................................ 36
جدول 23: حداقل الزامات وسیله نقلیه پیمانکار ................................ ................................ ........ 40
جدول 24: هفته -1 منوی مفصل غذا ................................ ................................ ................................ .... 43
جدول 25: هفته -2 منوی مفصل غذا ................................ ................................ ................................ .... 45
جدول 26: آموزش الزامات دوره ................................ ................................ ................................ .. 47
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 5 از 48

# 1. General

1.1. Introduction
The Sepehr -Jufair  Field is located in the northeastern part of the Abadan Plain, some 50 to 60 km West -
Southwest of Ahwaz and 13 km South of Hoveyzeh. The field is located close to Iran -Iraq border (13 -30
Km) however it is not considered as a shared oilfield .
1.2. Glossary
CMMS   Computerized Maintenance Management System
ESD   Emergency Shut Down
HVAC   Heat, Ventilation and Air Conditioning.
WHCP   Well Head Control Panel
PPE  Personal Protective Equipment
WKPU   West Karun Production Unit
PM  Preventive Maintenance
CM  Corrective Maintenance
LBV   Line Break Valve
RA  Receiving Area
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 6 of 48
1.3. Operating Area  and Access
Sepehr -Jufair  oil Field is separated in two existing and new developed facilities. The surface facilities of
both sectors are generally described below.
The produced oil from heavy oil wells is being transmitted to a two -phase separator in the Jufair booster
cluster and then boosted to West Karun Production Unit (WKPU) after phase separation.  5 producing wells
with heavy oil, named JR -02, JR -03, JR -04, JR -05 and JR -09 are currently in service with the production
around 6000 STBD.
In addition of above -mentioned wells, there are 1 3 light oil  producers  hooked up to 3 gathering manifolds.
The produced oil of three South 1, south 2 and north manifold is transported to Receiving Area through a
16-inch and two 12 -inch pipelines respectively. The delivery point of Sepehr -Jufair oil Field is located in
West Ka run Production Unit utilizing an old 10 inch from Jufair booster cluster and a new 18 -inch export
pipelines from Receiving Area.
The major equipment and facilities located in operating areas including well PADs, oil gathering manifolds
and booster cluster are well head control panels, electrical power diesel generators, control and distribution
system, control valves, auto valves, c ontrol and instrumentation and telecom systems, chemical injection
packages, oil flow lines, burn pits, multi -phase flow meter, two phase separator, closed drain, pump, tank,
portable pig receiver, and pig launcher, control room and etc.
Contractor shall perform the work including maintenance services for the facilities and equipment located
in the operating area. The Contract services cover the services required for the whole surface facilities
located between the base flange in the wellh eads to the delivery point. The delivery point is West Karun
Production Unit (WKPU). However, WKPU is not included in this contract.
The pipeline includes the following items:
• 6-inch Pipelines from the Heavy oil  wells to the Jufair booster cluster.
• 6-inch Pipelines from the Fahliyan/Gadvan wells to the three gathering Manifold
• Burn pits lines
• Pipelines from three North, South 1 and South 2 Gathering Manifolds to the Receiving area
• Piping inside Jufair booster cluster, gathering manifolds and receiving area
• Pipelines from Receiving Area to the West Karun Production Unit (WKPU)
• Pipelines from Jufair booster cluster to the West Karun Production Unit (WKPU)
• Water transportation pipelines to the Jufair booster cluster and Receiving area.
Operating Area was surveyed and marked by Company. Contractor shall be acknowledged and accepted
that the Operating Area is close to the Iraqi border in a former battlefield area and is potentially covered
with mines and unexploded ordnances (UXO). Contrac tor shall adhere to the hazardous area classification
and shall be responsible for controlling the access of its personnel, people and equipment into hazardous
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 7 of 48
areas involving Contractor work within the Operating Area and controlling access on and to the Operating
Area.  In no case shall Contractor personnel leave the marked area .
Figure 1: Coordinates for Operating area of Sepehr -Jufair Field .
Table 1: Operating Area Coordinates (UTM, WGS -84)
Coordinates  Easting (X)  Northing (Y)
1 217700  3472200
2 236214  3466040
3 236556  3456923
4 229899  3457631
5 226775  3449062
6 216475  3449637
7 216641  3452640
8 212650  3452873
9 212803  3455870
10 208808  3456089
11 208986  3459570
12 217700  3458621

# 1. عمومی

1.1. مقدمه
میدان سپهر جفیر در شمال شرقی دشت آبادان در فاصله 50 تا 60 کیلومتری غرب واقع شده است.
جنوب غربی اهواز و 13 کیلومتری جنوب هویزه. این میدان نزدیک به مرز ایران و عراق (13 تا 30) واقع شده است
کیلومتر) اما به عنوان یک میدان نفتی مشترک در نظر گرفته نمی شود.
1.2. واژه نامه
سیستم مدیریت نگهداری رایانه های رایانه ای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات
خاموشی اضطراری خاموشی اضطراری
سیستم تهویه مطبوع گرما، تهویه و تهویه مطبوع.
کنترل تابلو WHCP Well Head
تجهیزات حفاظتی ویژه تجهیزات خصوصی
واحد تولیدی WKPU غرب کارون
نگهداری و تعمیرات PM Preventive
نگهداری و تعمیرات CM Corrective
LBV Line Break شیر
منطقه دریافت RA
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 6 از 48
1.3. محدوده عملیاتی و Access
میدان نفتی سپهر جفیر در دو تاسیسات توسعه یافته موجود و جدید تفکیک شده است. امکانات سطحی
هر دو بخش به طور کلی در زیر توضیح داده شده است.
نفت تولید شده از چاه های نفت سنگین در حال انتقال به جداساز دو فازی در بوستر جفیر است.
خوشه و سپس پس از جداسازی فاز به واحد تولید غرب کارون (WKPU) تقویت شد.  5 چاه تولید
با نفت سنگین، به نام های JR -02، JR -03، JR -04، JR -05 و JR -09 در حال حاضر در خدمت تولید هستند.
حدود 6000 STBD.
علاوه بر چاه های فوق، 13 تولیدکننده نفت سبک وجود دارد که تا 3 منیفولد جمع آوری می کنند.
نفت تولیدی سه منیفولد جنوب 1، جنوب 2 و شمال از طریق یک دستگاه به منطقه دریافت منتقل می شود.
به ترتیب 16 اینچ و دو لوله 12 اینچی خط. نقطه تحویل میدان نفتی سپهر-جفر واقع شده است
واحد تولیدی وست کا با بهره گیری از 10 اینچ قدیمی جفایر تقویت فشار و 18 اینچ صادراتی جدید
خط لوله ها از منطقه دریافت.
عمده تجهیزات و تأسیسات مستقر در محدوده عملیاتی از جمله چاه PAD، منیفولدهای جمع آوری نفت
و ایستگاه تقویت فشار عبارتند از کنترل کننده های سر تابلو، برق دیزل ژنراتورها، کنترل و توزیع
سیستم، شیرهای کنترلی، شیرهای خودکار، سی کنترل و ابزاردقیق و سیستم های مخابراتی، تزریق مواد شیمیایی
پکیج، خطوط جریان روغن، سوزن پیت، دبی‌سنج چند فاز، جداساز دو فاز، زهکش بسته، پمپ، مخزن،
گیرنده خوک قابل حمل و پرتاب خوک، اتاق کنترل و غیره
پیمانکار کارهایی از جمله خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات موجود را انجام می دهد
در محدوده عملیاتی. خدمات قرارداد خدمات مورد نیاز برای تمام تاسیسات سطح را پوشش می دهد
بین فلنج پایه در سرهای چاه تا نقطه تحویل قرار دارد. نقطه تحویل غرب کارون است
واحد تولید (WKPU). با این حال، WKPU در این قرارداد گنجانده نشده است.
خط لوله شامل موارد زیر است:
• خط لوله های 6 اینچی از چاه های نفت سنگین تا جفیر، تقویت فشار.
• خط لوله های 6 اینچی از چاه فهلیان/گادوان تا سه تجمع منیفولد
• خطوط چاله سوزاندن
• خط لوله از سه منیفولد شمال، جنوب 1 و جنوب 2 به منطقه دریافت
• لوله کشی داخل جفیر ایستگاه تقویت فشار، جمع آوری منیفولدها و منطقه دریافت
• خط لوله ها از منطقه دریافت تا واحد تولیدی غرب کارون (WKPU)
• خط لوله از جفایر استحکام تقویت فشار به واحد تولیدی غرب کارون (WKPU)
• حمل و نقل آب خط لوله ها به جفیر ایستگاه تقویت فشار و منطقه دریافت.
محدوده عملیاتی توسط کارفرما بررسی و علامت گذاری شد. پیمانکار تایید و پذیرفته می شود
که محدوده عملیاتی نزدیک به مرز عراق در منطقه میدان جنگ سابق است و به طور بالقوه تحت پوشش است
با مین و مهمات منفجر نشده (UXO). پیمانکار باید به طبقه بندی منطقه خطرناک پایبند باشد
و مسئول کنترل دسترسی پرسنل، افراد و تجهیزات خود به مخاطره آمیز خواهد بود
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 7 از 48
مناطق مربوط به کار پیمانکار در محدوده عملیاتی و کنترل دسترسی روی و به عملیات
منطقه  پرسنل پیمانکار به هیچ وجه نباید منطقه مشخص شده را ترک کنند.
شکل 1: مختصات محدوده عملیاتی میدان سپهر جفر.
جدول 1: مختصات محدوده عملیاتی (UTM, WGS -84)
مختصات شرق (X) شمال (Y)
1 217700 3472200
2 236214 3466040
3 236556 3456923
4 229899 3457631
5 226775 3449062
6 216475 3449637
7 216641 3452640
8 212650 3452873
9 212803 3455870
10 208808 3456089
11 208986 3459570
12 217700 3458621

# 2. Contractor’s Responsibilities and Obligations

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 8 of 48
Contractor shall perform maintenance jobs and services in locations designated by Company.
Contractors shall utilize technical competence, financial capacity, competent and qualified Contractor
personnel and contractor items necessary to carry out duties and services specified by Company.
Contractor shall conduct all services in a diligent, skillful and workmanlike manner, in accordance with
accepted good oil field practices and sound engineering principles, and in accordance with recognized
industry standards, including but not limited to NACE, ISO, ASME, API, IPS and such like.
Contractor shall implement regular quality assurance and control program to ensure that all maintenance
work meets the specified standards and requirements. This includes regular audits, checks, and reviews of
work processes and outcomes.
TPI will be allocated by Company. Contractor is obliged to make all coordination’s with the approved TPI
introduced by Company and shall provide all information and data requested by TPI for inspection.
Inspection of  purchased material and major activities  such as  overhaul will  be inspected by TPI inspector
(determined by Company)  as per approved ITP of Company . The required ITP will be provided by
Company based on requirement of that specific task and type of work and  will be  announced to Contractor.
The Contractor shall maintain accurate and up -to-date records of all maintenance activities, including
inspection reports, maintenance logs, and equipment maintenance schedules. Regular maintenance reports
shall be submitted via CMMS or other means specified by  the company, detailing work completed, issues
encountered, and any recommendations for improvement.
Contractor shall use all reasonable efforts to avoid any disturbance in existing labor situation which would
adversely affect business of company, affiliates of Company, Co -ventures of Company and other
Contractors in Operating area.
Contractor shall enforce strict discipline and good order among Contractor Personnel at all the time.
No smoking shall be allowed and no open flame shall be permitted on or near operation location at any
time. Contractor shall specifically comply with all applicable law and regulations with respect with
hazardous area.
Contractor shall take all necessary measures to observe company safety standards, common oil industry
standards and applicable safety regulations of Government.
Contractor shall develop and maintain an emergency response plan specific to the maintenance activities
carried out within the Operating Area. This plan should outline procedures for handling emergencies,
ensuring the safety of personnel, and minimizing da mage to property and the environment.
Contractor shall ensure all personnel involved in maintenance activities possess the necessary training and
certifications as required by regulatory bodies and industry standards. Regular training sessions should be
conducted to update skills and knowledge .
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 9 of 48
Company shall have the right to conduct periodic inspections of Contractor’s personnel, personnel
accommodation or use any other reasonable efforts to avoid the use alcoholic beverages, illegal drugs and
weapons. Contractor personnel not complying with men tioned forbidden items shall promptly be replaced
by contractor at its own cost .
Contractor shall provide four Hyundai Santafe  twenty -four hour s for Company personnel at its own cost.
Contractor shall be responsible, at its own expense, for the collection, segregation and removal wastes
generated by Contractor as a result of maintenance services within Operating Area. Such wastes shall be
disposed according to local requirements and reg ulations.
Contractor shall ensure, throughout the duration of the Contract, on time availability and operational
readiness of equipment and personnel to guarantee on -time maintenance services. Any changes in programs
shall not negate Contractor's obligations concern ing the availability of the equipment and personnel.
Contractor shall be responsible to consider the local employment policy based on the instruction of
Company.
The Contractor shall not disclose the data / Information relevant to the Contract to the media and shall not
cause the dissemination of such information (even through the local newsletters) and shall not authorizes
the publication of such information witho ut the Company’s prior written authorization.
Contractor shall attend operation and regular safety meeting with Company personnel.

# 2. مسئولیت ها و تعهدات پیمانکار

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 8 از 48
پیمانکار باید مشاغل و خدمات نگهداری و تعمیرات را در مکان های تعیین شده توسط کارفرما انجام دهد.
پیمانکاران باید از صلاحیت فنی، توان مالی، پیمانکار شایسته و واجد شرایط استفاده کنند
پرسنل و اقلام پیمانکار لازم برای انجام وظایف و خدمات تعیین شده توسط کارفرما.
پیمانکار موظف است کلیه خدمات را با پشتکار، ماهرانه و کاردانه و بر طبق آن انجام دهد
روش های خوب میدان نفتی و اصول مهندسی صحیح را پذیرفته و مطابق با شناخته شده است
استانداردهای صنعت، از جمله اما نه محدود به استانداردهای کنترل، سازمان بین‌المللی استاندارد، استاندارد مهندسین مکانیک آمریکا، استاندارد موسسه نفت آمریکا، استاندارد نفت ایران and like.
پیمانکار باید برنامه کیفیت و کنترل منظم را اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که کلیه تعمیرات و نگهداری
کار با استانداردها و الزامات مشخص شده مطابقت دارد. این شامل ممیزی‌ها، بررسی‌ها و بررسی‌های منظم می‌شود
فرآیندها و نتایج کار
بازرسی شخص ثالث will allocated by کارفرما. پیمانکار موظف است کلیه هماهنگی های خود را با بازرسی شخص ثالث مورد تایید انجام دهد
معرفی شده توسط کارفرما و باید کلیه اطلاعات و داده های درخواست شده توسط بازرسی شخص ثالث را برای بازرسی ارائه دهد.
بازرسی مواد خریداری شده و فعالیت های عمده مانند تعمیرات اساسی توسط بازرس بازرسی شخص ثالث بازرسی می شود.
(تعیین شده توسط کارفرما) مطابق با ITP تایید شده کارفرما. ITP مورد نیاز توسط
کارفرما بر اساس نیاز آن کار خاص و نوع کار و به پیمانکار اعلام خواهد شد.
پیمانکار باید سوابق دقیق و به روز کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات از جمله نگهداری کند
گزارشات بازرسی، نگهداری و تعمیرات لاگ و تجهیزات نگهداری و تعمیرات برنامه زمانبندی. گزارش های منظم نگهداری و تعمیرات
باید از طریق سیستم مدیریت نگهداری رایانه‌های یا وسایل دیگر مشخص شده توسط کارفرما، جزئیات کار انجام شده، مسائل ارسال شود.
مواجه شده و هر توصیه ای برای بهبود.
پیمانکار موظف است تمام تلاش معقول را به کار گیرد تا از هرگونه اختلال در وضعیت کار موجود جلوگیری کند
بر کسب و کار کارفرما، شرکت های وابسته کارفرما، سرمایه گذاری های مشترک کارفرما و غیره تاثیر منفی می گذارد
پیمانکارها در محدوده عملیاتی.
پیمانکار موظف است نظم و انضباط شدید و نظم را در بین کارکنان پیمانکار همیشه اجرا کند.
استعمال دخانیات مجاز نیست و هیچ شعله باز نباید در محل کار یا نزدیک به آن مجاز باشد
زمان پیمانکار باید به طور خاص از کلیه قوانین و مقررات مربوطه پیروی کند
منطقه خطرناک
پیمانکار موظف است کلیه اقدامات لازم را جهت رعایت استانداردهای ایمنی کارفرما، صنعت نفت مشترک انجام دهد
استانداردها و مقررات ایمنی قابل اجرا دولت.
پیمانکار باید یک طرح واکنش اضطراری مختص فعالیت های نگهداری و تعمیرات را توسعه و حفظ کند
در محدوده عملیاتی انجام شد. این طرح باید روش‌های رسیدگی به شرایط اضطراری را مشخص کند،
تضمین ایمنی پرسنل و به حداقل رساندن آسیب به اموال و محیط زیست.
پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که کلیه پرسنل دخیل در فعالیت های نگهداری و تعمیرات از آموزش های لازم برخوردار هستند
گواهینامه های مورد نیاز نهادهای نظارتی و استانداردهای صنعت. جلسات آموزشی منظم باید باشد
برای به روز رسانی مهارت ها و دانش انجام شده است.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 9 از 48
کارفرما حق انجام بازرسی های دوره ای پرسنل و پرسنل پیمانکار را خواهد داشت
اسکان یا استفاده از هرگونه تلاش منطقی دیگر برای اجتناب از استفاده از مشروبات الکلی، مواد مخدر غیرقانونی و
سلاح ها پرسنل پیمانکار که موارد ممنوعه ذکر شده را رعایت نمی کنند سریعاً تعویض شوند
توسط پیمانکار به هزینه خود .
پیمانکار چهار هیوندای سانتافه را به مدت بیست و چهار ساعت برای پرسنل کارفرما با هزینه خود فراهم می کند.
مسئولیت جمع آوری، تفکیک و رشیر موتوریال ضایعات به عهده خود پیمانکار است.
تولید شده توسط پیمانکار در نتیجه خدمات نگهداری و تعمیرات در محدوده عملیاتی. چنین زباله هایی باید باشد
بر اساس الزامات و مقررات محلی دفع می شود.
پیمانکار باید در تمام مدت قرارداد در زمان موجود و عملیاتی بودن آن اطمینان حاصل کند
آمادگی تجهیزات و پرسنل ضمانت به موقع خدمات نگهداری و تعمیرات. هر گونه تغییر در برنامه ها
نباید نافی تعهدات پیمانکار در خصوص وجود تجهیزات و پرسنل باشد.
پیمانکار موظف است سیاست اشتغال محلی را بر اساس دستورالعمل در نظر بگیرد
کارفرما.
پیمانکار نباید داده ها / اطلاعات مربوط به قرارداد را در اختیار رسانه ها قرار دهد و نباید
باعث انتشار چنین اطلاعاتی (حتی از طریق خبرنامه های محلی) می شود و اجازه نمی دهد
انتشار چنین اطلاعاتی بدون مجوز کتبی قبلی کارفرما.
پیمانکار باید در جلسه عملیاتی و ایمنی منظم با پرسنل کارفرما شرکت کند.

# 3. Maintenance  Services

3.1. Maintenance Jobs
The scope is the provision of dedicated personnel, equipment , tools  and related operational supports by
Contractor to execute the maintenance operations for all maintainable items .
Required Manpower
Contractor shall be responsible for the administration of, and all costs, expenses, and liabilities connected
with such Personnel furnished by Contractor.
In particular, with respect to such Contractor Personnel, Contractor shall without limitation be responsible
for: Wages, salaries, overtime compensation, vacation pay, pensions, sick pay, bonuses, and living
allowances (as appropriate and as applicable), including payment of applicable personal income taxes or
any other taxes, social security payments, expenses, insur ance premiums and benefits required by
Government or otherwise.
All documents required, including, but not limited to, passports, visas, labour or work permits, residence
permits, entry permit of Sepehr -Jufair oil field, driving licenses, health certificates, and all other licenses
and permits required for Contractor P ersonnel to work on and with and to operate Contractor Items.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 10 of 48
Contractor shall execute maintenance jobs including PM and CM with a dedicated team organized by
Contractor and approved by Company. Minimum requirement of the team is stated as follows:
Table 2: Minimum Manpower Requirements
Row  Positions  Quantity  Night Standby

# 3. خدمات نگهداری و تعمیرات

3.1. مشاغل نگهداری و تعمیرات
محدوده ارائه پرسنل اختصاصی، تجهیزات، ابزار و پشتیبانی عملیاتی مربوطه توسط
پیمانکار برای اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات تمامی اقلام قابل نگهداری .
نیروی انسانی مورد نیاز
مسئولیت اداره و کلیه هزینه ها، مخارج و تعهدات مربوط به پیمانکار خواهد بود
با چنین پرسنلی مبله شده توسط پیمانکار.
بویژه در قبال این پرسنل پیمانکار، پیمانکار بدون محدودیت مسئولیت دارد
برای: دستمزد، حقوق، غرامت اضافه کاری، حقوق مرخصی، حقوق بازنشستگی، دستمزد بیماری، حقوق و زندگی
کمک هزینه (در صورت اقتضا و در صورت لزوم)، از جمله پرداخت مالیات بر درآمد شخصی قابل اعمال یا
سایر مالیات ها، پرداخت های تامین اجتماعی، هزینه ها، حق بیمه و مزایای مورد نیاز
دولت یا غیره.
کلیه مدارک مورد نیاز، از جمله، اما نه محدود به، گذرنامه، ویزا، مجوز کار یا کار، اقامت
مجوز، مجوز ورود به میدان نفتی سپهر جفر، گواهینامه رانندگی، گواهی بهداشت و کلیه گواهینامه های دیگر
و مجوزهای مورد نیاز برای کارکنان پیمانکار برای کار بر روی و با و راه اندازی اقلام پیمانکار.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 10 از 48
پیمانکار کارهای نگهداری و تعمیرات از جمله PM و CM را با یک تیم اختصاصی سازماندهی شده انجام می دهد
پیمانکار و تایید شده توسط کارفرما. حداقل نیاز تیم به شرح زیر است:
جدول 2: حداقل نیروی انسانی مورد نیاز
موقعیت های ردیف مقدار استندبای شب

# 13.  Labor (Housekeeper)  2 -

Notes:
• The abovementioned positions and quantities are minimum requirements. Contractor is obligated
to estimate and provide manpower according to actual work requirement at its own cost.
• Organizing personnel shift or rotation to meet the requirements of above table is the responsibility
of Contractor.
• An organization chart for the above table shall be submitted to Company for confirmation.
Iranian Content  liquidated damages
If Contractor fails to meet its commitments regarding the percentages of purchasing Iranian goods and
services, liquidated damages shall be set as per following “liquidated damage” formula:
Amount of liquidated damages = c × subcontract price
Deviation from the committed Iranian Content  C
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 11 of 48
Up to 20%  0.5%
20% up to 40%  1%
40% up to 60%  2.5%
60% up to 80%  5%
80% and more  10%
The following principles shall apply for the measurement of local content:
- Works and Services performed locally either directly by the Contractor or by any third party shall count
towards local content. For other works and services performed by an Iranian, or joint venture, only the
portion of value of such works and services w hich are directly performed by Iranian company or Iranian
partner in such joint venture shall count towards local content;
- All goods produced in Iran, by using semi -finished or finished materials and/or components by any
company, whether Iranian or foreign, shall count towards local content;
- The Contractor shall report quarterly to the Company in sufficient detail and with appropriate particulars
on the amount of utilization of Iranian content, in accordance with Contract.
Notwithstanding the above explanations, the laws and regulations relevant to Iranian content in the
implementation of the projects will be observed by Contractor.
Contractor Manpower Qualification Requirements
Contractor personnel shall meet the below qualification
Table 3: Manpower Qualification Requirements
Item  Position  Requirements

# 13. کارگر (خانه دار) 2 -

یادداشت ها:
• موقعیت ها و مقادیر فوق الذکر حداقل الزامات می باشد. پیمانکار موظف است
برآورد و تامین نیروی انسانی با توجه به نیاز واقعی کار به هزینه خود.
• سازماندهی نوبت یا چرخش پرسنل برای برآوردن الزامات جدول فوق مسئولیت می باشد
پیمانکار.
• نمودار سازمانی جدول فوق برای تایید به کارفرما ارسال می شود.
Iranian Cont وجود دارد
اگر پیمانکار به تعهدات خود در خصوص درصدهای خرید کالای ایرانی عمل نکند و
خدمات، مدیریت باید بر اساس فرمول «خسارت انحلال‌شده» زیر تنظیم شود:
مقدار پرداخت = c × قیمت قرارداد فرعی
انحراف از محتوای متعهد ایرانی ج
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 11 از 48
تا 20% 0.5%
20% تا 40% 1%
40% تا 60% 2.5%
60% تا 80% 5%
80% و بیشتر 10%
اصول زیر برای اندازه گیری محتوای محلی اعمال می شود:
- کارها و خدماتی که به صورت محلی یا مستقیماً توسط پیمانکار یا توسط هر شخص ثالثی انجام می شود، حساب می شود
به سمت محتوای محلی برای سایر کارها و خدماتی که توسط یک ایرانی یا سرمایه گذاری مشترک انجام می شود، فقط
بخشی از ارزش این گونه کارها و خدماتی که مستقیماً توسط کارفرما یا ایرانیان انجام می شود
شریک در چنین سرمایه گذاری مشترک باید برای محتوای محلی حساب شود.
- کلیه کالاهای تولید شده در ایران با استفاده از مواد و یا قطعات نیمه تمام یا ساخته شده توسط هر کدام
کارفرما، اعم از ایرانی یا خارجی، جزو محتوای داخلی محسوب می شود.
- پیمانکار باید هر سه ماه یکبار با جزئیات کافی و با مشخصات مناسب به کارفرما گزارش دهد
میزان استفاده از محتوای ایرانی بر اساس قرارداد.
با وجود توضیحات فوق، قوانین و مقررات مربوط به محتوای ایرانی در
اجرای پروژه ها توسط پیمانکار رصد می شود.
الزامات صلاحیت نیروی انسانی پیمانکار
پرسنل پیمانکار باید واجد شرایط زیر باشند
جدول 3: الزامات صلاحیت نیروی انسانی
موقعیت مورد نیاز

# 1.  Maintenance

Coordinator  At least 12 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in
relevant fields
2.  Maintenance Planner  At least 10 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in
relevant field

# 1. نگهداری و تعمیرات

هماهنگ کننده حداقل 12 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در
زمینه های مربوطه
2. نگهداری و تعمیرات Planner حداقل 10 سال تجربه در نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در
زمینه مربوطه

# 3.  Maintenance

Supervisor  At least 10 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.

# 3. نگهداری و تعمیرات

سوپروسازمان بین‌المللی استانداردر حداقل 10 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.

# 5.  Civil Expert  At least 10 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.

6.  Logistic Expert  At least 5 years’ experience  in relevant Industry.  At least B.S. in relevant field

# 5. کارشناس عمران حداقل 10 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.

6. کارشناس لجستیک حداقل 5 سال تجربه در صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در زمینه مربوطه

# 7.  Maintenance

Technician  At least 5 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in
relevant field.

# 7. نگهداری و تعمیرات

تکنسین حداقل 5 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در
زمینه مربوطه

# 8.  Skilled Worker  At least Diploma with 5 years’ experience  in Industry. With the maximum age

of 35 years in principle
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 12 of 48
Item  Position  Requirements

# 8. کارگر ماهر حداقل دیپلم با 5 سال سابقه کار در صنعت. با حداکثر سن

35 سال در اصل
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 12 از 48
موقعیت مورد نیاز

# 9.  Semi -Skilled Worker

(Helper)  At least Diploma with 2 years’ experience  in Industry. With the maximum age
of 35 years in principle

# 9. کارگر نیمه ماهر

(کمک) حداقل دیپلم با 2 سال سابقه کار در صنعت. با حداکثر سن
35 سال در اصل

# 10.  Labor (Housekeeper)  At least Diploma, with the maximum age of 35  years in principle.

11.  Corrosion Technician  At least 5 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in
relevant field
12.  Piping Technician  At least 5 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.  At least B.S. in
relevant field
Note:  The Company reserves the right to change manpower shifts and working hours based on operational
requirements.
Crew Replacements
For the sake of continuity and reliability of the performance of the work, Contractor shall supply, without
any delay, any Contractor personnel required to replace the Contractor personnel removed from the place
of operations due to, inter alia, medical re asons .
Scheduled Preventatives Maintenance Activities
Contractor shall execute the planned maintenance activities which are stated  in Appendix -2 Maintenance
Compensation and based on scope of work for each job in Annex -1 - Facility Maintenance Job List and
Guide Line  (Attached to Appendix -1) with a dedicated maintenance team organized by Contractor and
approved by Company.
Contractor shall be responsible, at its own expense, for the collection, segregation and removal wastes
generated by Contractor as a result of the maintenance services within Operating Area . Such wastes shall
be disposed according to local requirements and regulations.
Each job stated in Appendix -2 Maintenance Compensation based on related job description in Annex -1 -
Facility Maintenance Job List and Guide Line  (Attached to Appendix -1) will  be compensated by Company
via a lump sum price which includes all related cost of extra manpower, equipment, tools, required
consumables to perform  the job. The spare parts of Company facilities of each job will be provided by
Company.
Company will provide the Contractor with work schedule through CMMS in advance to organize and
execute the Work. If Contractor believes that some modification/correction is required, Contractor shall
submit its comments for Company review and approval.
Company may, at any time, modify the periodicity , sort and type  of jobs and related task according  to actual
requirement during running of whole production system.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 13 of 48
Scheduled Housekeeping Services  of Operating Area s
Contractor shall provide a competent site cleaning team to execute the planned housekeeping activities for
operating area of Sepehr -Jufair including wells, manifolds, Jufair Cluster, LBV s and receiving Area.
Description of Housekeeping Service
• Waste collecting and sweeping: Clean up and dispose all the waste on the ground inside the fence
area, clean the WC with jet wash machine  and evacuate septic.  To collect and dispose all the waste
objects inside the trash cans on the well pads, the cluster, Manifolds, Receiving area and any other
facility area. Such wastes shall be disposed by Contractor according to “HSE RULES AND
REGULATIONS” stated in  Appendix 3.
• Housekeeping and Cleaning: Clean up and washing away any contamination with a jet wash
machine and chemical, if necessary, inside the fence area of all designated operating areas, such as
wells, manifolds, Jufair Cluster, LBV s, and the receiving area.  Evacuation / discharging of water
inside the cellars on well pad by utilization of water pump or water tanker truck. Cutting the straws
and reeds that have overgrown around the well pad surrounding areas .
Note: Contractor shall provide all the required materials and equipment for housekeeping operations.
Housekeeping Schedule
Table 4: Housekeeping Schedule
Location  Waste Collecting and Sweeping  Housekeeping and Cleaning
Well Path  Every 7 days  Every one month
Manifold and /Cluster  Every 5 days  Every one month
Receiving Area  Every 3 days  Every one month
LBV  If required  If required
Housekeeping Schedule Variation
Company may, at any time, require Contractor to modify (increase , decrease or cancel ) the interval
periodicity of task in above housekeeping schedule according to actual requirement during running of this
service.
The services above do not include wastes generated due to Contractor activities regarding scheduled and
unscheduled services which should be removed by Contractor after completion of the Services. All works
mentioned above shall be under Company supervision.
Each location (well pads, manifolds, cluster and receiving area) in Operating area of Sepehr -Jufair will be
compensated by Company via a lump sum price which includes all related cost of extra manpower,
equipment, tools, transportation, waste disposal and etc.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 14 of 48
Any additional housekeeping services will be charged by task as lump sum cost for each task as specified
in Appendix -2 Maintenance Compensatio n.
Corrective Maintenance
Contractor shall execute the required corrective maintenance, modification, replacement, adjustment,
commissioning and start -up activities for overall production system including all wells, pipelines, diesel
generators, pumps, valves, instruments, control panel systems, electrical systems, fire detection and fire -
fighting systems, HVAC, air compressors, buildings and all maintainable items  located in the Operating
Area. Contractor shall be responsible to repair, fix  or calibrate equipment and facilities for  any minor and
major defect, damage, data discrepancy, vibration, shut down, leakage and etc. according to the work order
from Company for all maintainable items.
The major scopes of work in this regard are as follow  not limited to:
• Unscheduled calibration, testing, or repair of maintainable items .
• Repair, function testing, cleaning and certification of SSV, ESDV, HIPPS valve, PSV, pressure vessel,
tank, separator and etc.
• Calibration, testing and repair of Instrument/Electrical control & protection, fire & gas and metering
systems.
• Perform electrical repair on transformers, LV switchgears, electromotors and etc.
• To calibrate, maintain and repair fire extinguishing system.
• To carry out the required repair on flow lines and trunk lines.
• All electrical test such as megger test, Hi -Pot, run and solo run test , Earth test.
• To carry out all activities such as inspected repair, replace, of bearing, shaft, mechanical seal
• To carry out testing and repair of all telecom devices and equipment.
• All repair of fiber optic line.
• All repair of diesel generator (mechanical, Electrical, and control devices)
• All repair of c hemical injection package (CIP) of (mechanical, Electrical, and Instrument)
• All repair of electrical panel in sub -station, control room, field axillary room, lighting tower, photo
cells, lightening ring and devices.
• All repair of WHCP (Electrical, Mechanical, Instrument, HMI, PLC, DCS, SCADA)
• To inspect and change the corrosion coupons and stone probes .
• To repair the damaged spare parts, which can be repaired and reused.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 15 of 48
• To maintain and repair the industrial and constructional piping and sewage systems.
• Perform, balancing, cutting, welding, electrical cable repairing, cable termination, cable joint shrink
(HOT, COLD) , cable layout .
• Change  and installation of choke beans and flange.
• Installation of new valves, pressure and temperature gauge.
• Perform hot and cold ins ulation under Company supervision.
• Charge and test the body and inspect all WHCP air cylinder and oil accumulators.
• Repair or replacement of plumbing  systems, including sink faucets, siphons, valves, toilet bowls, water
tanks, sewage systems, and all related plumbing  system works.
• Repair or replacement of building wall partitions, desks, chairs, room doors and windows, ventilation
fans, Switches and power outlets,  curtains, and bed s.
The Contractor shall ensure compliance with technical specifications and safety of equipment for all
activities mentioned above.
The estimated corrective maintenance Works are as follows:
Table 5: Corrective Maintenance Works
Item  Discipline  Estimated Works in 2 years

# 10. کارگری (خانه داری) حداقل دیپلم با حداکثر سن اصولاً 35 سال.

11. تکنسین خوردگی حداقل 5 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در
زمینه مربوطه
12. تکنسین لوله کشی حداقل 5 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.  حداقل B.S. در
زمینه مربوطه
توجه: کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که شیفت های نیروی انسانی و ساعات کاری را بر اساس عملیات تغییر دهد
الزامات
تعویض خدمه
به منظور تداوم و اطمینان از عملکرد کار، پیمانکار باید بدون
در صورت تاخیر، هر گونه پرسنل پیمانکار ملزم به تعویض پرسنل پیمانکار رشیر موتوری از محل می باشد
عملیات های ناشی از، از جمله، دلایل پزشکی.
برنامه زمانبندی Preventatives نگهداری و تعمیرات Activities
پیمانکار باید فعالیت های نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده را که در اتجهیزات حفاظت فردیndix -2 نگهداری و تعمیرات بیان شده است را اجرا کند.
پاداش و بر اساس شرح خدمات برای هر شغل در پیوست -1 - لیست مشاغل نگهداری و تعمیرات تاسیسات و
خط راهنمای (ضمیمه شده به اتجهیزات حفاظت فردیndix -1) با تیم اختصاصی نگهداری و تعمیرات سازمان یافته توسط پیمانکار و
تایید شده توسط کارفرما.
مسئولیت جمع آوری، تفکیک و رشیر موتوریال ضایعات به عهده خود پیمانکار است.
تولید شده توسط پیمانکار در نتیجه خدمات نگهداری و تعمیرات در محدوده عملیاتی . چنین زباله هایی باید
بر اساس الزامات و مقررات محلی دفع شود.
هر شغل مندرج در اتجهیزات حفاظت فردیndix -2 نگهداری و تعمیرات جبران خسارت بر اساس شرح وظایف مرتبط در پیوست -1 -
تسهیلات نگهداری و تعمیرات Job List and Guide Line (Attached to Athejizat حفاظت فردیndix -1) توسط کارفرما جبران خواهد شد.
از طریق قیمت یکجا که شامل تمام هزینه های مربوط به نیروی انسانی اضافی، تجهیزات، ابزار و ابزار مورد نیاز است
مواد مصرفی برای انجام کار. قطعات یدکی کارفرما امکانات هر شغل توسط
کارفرما.
کارفرما به پیمانکار با برنامه زمانبندی کار از طریق سیستم مدیریت نگهداری رایانه‌های پیشاپیش سازماندهی و
کار را اجرا کنید اگر پیمانکار معتقد باشد که نیاز به اصلاح / اصلاح است، پیمانکار باید
نظرات خود را برای بررسی و تایید کارفرما ارسال کنید.
کارفرما ممکن است در هر زمان تناوب، نوع و نوع مشاغل و وظایف مربوطه را بر اساس واقعی تغییر دهد.
نیاز در طول اجرای کل سیستم تولید
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 13 از 48
برنامه زمانبندی خدمات نظافت خدمات محدوده عملیاتی s
پیمانکار موظف است یک تیم نظافتی سایت ذیصلاح را برای اجرای فعالیت های برنامه ریزی شده خدمات ناظم فراهم کند
محدوده عملیاتی سپهر جفیر شامل چاه‌ها، منیفولدها، خوشه جفیر، LBV و منطقه دریافت‌کننده.
توضیحات سرویس خدمات نزافت
• جمع آوری و جارو کردن زباله: تمام زباله ها را روی زمین در داخل حصار تمیز کرده و دور بیندازید.
منطقه، WC را با دستگاه جت واش تمیز کنید و سپتیک را تخلیه کنید.  برای جمع آوری و دفع تمام زباله ها
اشیاء داخل سطل زباله روی لنت چاه، خوشه، منیفولد، محل دریافت و هر چیز دیگری
منطقه تسهیلات این گونه پسماندها باید توسط پیمانکار بر اساس قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست دفع شود
REGULATIONS» بیان شده در اتجهیزات حفاظت فردیndix 3.
• خدمات نظافت و نظافت: تمیز کردن و شستشوی هرگونه آلودگی با جت واش
ماشین آلات و مواد شیمیایی در صورت لزوم در داخل محوطه حصار کلیه محدوده عملیاتی طراحی شده از قبیل
چاه ها، منیفولدها، خوشه جفیر، LBV ها و ناحیه دریافت کننده.  تخلیه / تخلیه آب
داخل سرداب ها روی پد چاه با استفاده از پمپ آب یا کامیون آب مخزنر. بریدن نی ها
و نیزارهایی که در اطراف حفره چاه مناطق اطراف بیش از حد رشد کرده اند.
تبصره: پیمانکار موظف است کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز عملیات خدماتی را تامین نماید.
خدمات نظافت برنامه زمانبندی
جدول 4: خدمات نظافت برنامه زمانبندی
محل خدمات جمع آوری و جاروب زباله نظافت و نظافت
مسیر چاه هر 7 روز هر یک ماه
منیفولد و /Cluster هر 5 روز هر یک ماه
منطقه دریافت هر 3 روز هر یک ماه
LBV در صورت نیاز در صورت لزوم
خدمات نظافت برنامه زمانبندی Variation
کارفرما ممکن است در هر زمانی از پیمانکار بخواهد که فاصله زمانی را تغییر دهد (افزایش، کاهش یا لغو کند).
تناوب کار در خدمات فوق برنامه زمانبندی با توجه به نیاز واقعی در حین اجرای این
خدمات
خدمات فوق شامل ضایعات ناشی از فعالیت های پیمانکار در خصوص برنامه زمانبندی و
آنبرنامه زمانبندی خدماتی که باید پس از اتمام خدمات توسط پیمانکار مجدداً موتوری شود. همه کارها
ذکر شده در بالا باید تحت نظارت کارفرما باشد.
هر مکان (پدچاه، منیفولدها، خوشه و منطقه دریافت) در محدوده منطقه ای سپهر جفیر خواهد بود.
جبران شده توسط کارفرما از طریق قیمت یکجا که شامل تمام هزینه های مربوط به نیروی انسانی اضافی است،
تجهیزات، ابزار، حمل و نقل، دفع پسماند و غیره.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 14 از 48
هر گونه خدمات اضافی خدمات ناظافت بر حسب وظیفه به عنوان هزینه مقطوع برای هر کار مشخص می شود
در اتجهیزات حفاظت فردیndix -2 نگهداری و تعمیرات Compensatio n.
تعمیرات و نگهداری اصلاحی
پیمانکار باید نگهداری و تعمیرات اصلاحی، اصلاح، تعویض، تنظیم،
راه‌اندازی و راه‌اندازی فعالیت‌های کل سیستم تولید شامل تمامی چاه‌ها، خط لوله‌ها، گازوئیل
ژنراتورها، پمپ ها، شیرها، ابزارآلات، سیستم های تابلو کنترل، سیستم های الکتریکی، تشخیص حریق و حریق -
سیستم های جنگی، سیستم تهویه مطبوع، کمپرسورهای هوایی، ساختمان ها و کلیه اقلام قابل نگهداری واقع در عملیات
منطقه پیمانکار مسئولیت تعمیر، تعمیر یا کالیبراسیون تجهیزات و تأسیسات را برای هر خردسالی و
نقص عمده، آسیب، اختلاف داده، لرزش، خاموش شدن، نشت و غیره بر اساس دستور کار
از کارفرما برای همه موارد قابل نگهداری.
حوزه های اصلی کار در این زمینه به شرح زیر است و به موارد زیر محدود نمی شود:
• Unبرنامه زمانبندی کالیبراسیون، آزمایش، یا تعمیر آیتم های قابل نگهداری .
• Repair, function test, cleaning and گواهینامه SSV, خاموشی اضطراریV, سیستم حفاظتی فشار بالا شیر, PSV, مخزن تحت فشار,
مخزن، جداساز و غیره.
• کالیبراسیون، آزمایش و تعمیر ابزار/کنترل و حفاظت برق، آتش سوزی و گاز و اندازه گیری
سیستم ها
• انجام تعمیرات برق ترانسفورماتورها، LV تابلو برق، الکتروالکتروموتورها و غیره.
• کالیبراسیون، نگهداری و تعمیر سیستم اطفاء حریق.
• انجام تعمیرات مورد نیاز در خطوط جریان و خطوط تنه.
• تمام تست های الکتریکی مانند تست مگر، تست های پات، تست اجرا و انفرادی، تست زمین.
• انجام کلیه فعالیت ها از قبیل تعمیر بازرسی، تعویض، یاتاقان، شفت، مهر و موم مکانیکی
• انجام آزمایش و تعمیر کلیه دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی.
• کلیه تعمیرات خط فیبر نوری.
• کلیه تعمیرات دیزل ژنراتور (مکانیکی، برقی و کنترلی)
• کلیه تعمیرات پکیج تزریقی همیکال (CIP) (مکانیکی، برقی و ابزاری)
• کلیه تعمیرات تابلو برق در ایستگاه فرعی، اتاق فرمان، اتاق زیر بغل صحرایی، برج روشنایی، عکس
سلول ها، حلقه روشن کننده و دستگاه ها.
• کلیه تعمیرات WHCP (برق، مکانیک، ابزار، HMI، PLC، سیستم کنترل شده، سیستم کنترل و اکتساب داده)
• بازرسی و تعویض کوپن ها و پروب های سنگی.
• تعمیر قطعات یدکی آسیب دیده قابل تعمیر و استفاده مجدد.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 15 از 48
• نگهداری و تعمیر لوله کشی و فاضلاب صنعتی و ساختمانی.
• انجام، بالانس، برش، جوشکاری، تعمیر کابل برق، کابل فسخ، جمع شدن اتصال کابل
(گرم، سرد) , طرح کابل .
• تعویض و نصب چوک و فلنج.
• نصب شیرهای جدید، فشارسنج و دما سنج.
• انجام عایق کاری سرد و گرم زیر نظر کارفرما.
• بدنه را شارژ و تست کنید و تمام سیلندرهای هوا و آکومولاتورهای روغن WHCP را بررسی کنید.
• تعمیر یا تعویض سیستم های لوله کشی از جمله شیرهای سینک، سیفون، شیر، کاسه توالت، آب
مخزن ها، سیستم های فاضلاب و کلیه سیستم های لوله کشی مربوطه کار می کند.
• تعمیر یا تعویض پارتیشن دیواری ساختمان، میز، صندلی، درب و پنجره اتاق، تهویه
فن ها، سوئیچ ها و پریزهای برق، پرده ها و تختخواب ها.
پیمانکار باید رعایت مشخصات فنی فنی و ایمنی تجهیزات را برای همه تضمین کند
فعالیت های ذکر شده در بالا
برآورد صحیح کارهای نگهداری و تعمیرات به شرح زیر است:
جدول 5: تعمیر و نگهداری اصلاحی آثار
انضباط مورد برآورد شده در 2 سال کار می کند

# 5.  General items  1000

3.2. Special Maintenance  Services
Technical Inspection and Corrosion Protection
• To carry out technical required inspections such as non -destructive tests (radiography and eddy
current) and ultrasonic methods (Guided Wave and Phased Array) as per Company request.
• To carry out painting and sandblasting of facilities according to related international standards.
• To carry out Holiday test as per Company request
• To carry out hydro test and leak test as per Company request
• To measure the thickness of the 1 -pipelines and 2 -piping facilities and 3 -equipment and carry out
the ultrasonic test for them
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 16 of 48
• To Inspect of coating of pipeline and tanks based on the results of the cathodic protection
• To perform Fiscal Metering skid Calibration
• To perform Positive Material Identification (PMI)
• All major activity should be inspected by TPI as per Company approved ITP (inspection and test
plan) and related approved procedures and should be report to Company and receive Company
approval.
Wellhead Maintenance Services
Contractor shall provide a competent Wellhead Maintenance team to execute the planned wellhead
lubricating tasks for Operating area of Sepehr -Jufair including wells.
Description of Wellhead Maintenance Service is as follow:
Lubricating the Stem Bearings:

# 5. موارد عمومی 1000

3.2. خدمات ویژه نگهداری و تعمیرات
حفاظت فنی بازرسی و خوردگی
• انجام بازرسی های فنی مورد نیاز مانند آزمایشات غیر مخرب (رادیوگرافی و گردابی).
جریان) و روش های اولتراسونیک (موج هدایت شده و آرایه فازی) طبق درخواست کارفرما.
• انجام رنگ آمیزی و سندبلاست تاسیسات بر اساس استانداردهای بین المللی مرتبط.
• انجام تست تعطیلات طبق درخواست کارفرما
• انجام تست هیدرواستاتیک و تست نشت طبق درخواست کارفرما
• اندازه گیری ضخامت لوله های 1-خط و تاسیسات 2-لوله و 3- تجهیزات و انجام.
آزمایش اولتراسونیک برای آنها
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 16 از 48
• بررسی پوشش خط لوله و مخزن ها بر اساس نتایج حفاظت کاتدی
• برای انجام کالیبراسیون اندازه گیری مالیاتی
• برای انجام شناسایی مواد مثبت (PMI)
• تمام فعالیت های اصلی باید توسط بازرسی شخص ثالث مطابق با کارفرما مورد تایید ITP (بازرسی و تست) بازرسی شود.
طرح) و رویه های مصوب مرتبط و باید به کارفرما گزارش داده شود و کارفرما را دریافت کند
تایید
خدمات نگهداری و تعمیرات سرچاهی
پیمانکار باید یک تیم ذیصلاح نگهداری و تعمیرات سرچاهی را برای اجرای سرچاهی برنامه ریزی شده فراهم کند
lubricating tasks for محدوده عملیاتی سپهر - جفیر شامل چاه.
توضیحات سرویس نگهداری و تعمیرات سرچاهی به شرح زیر است:
روانکاری بلبرینگ های ساقه:

# 2. Pump grease into the bearing cavity. Rotate the handwheel back and forth about 1/2 turn to

distribute the grease.

# 2. گریس را به داخل حفره یاتاقان پمپ کنید. چرخ دستی را حدود 1/2 دور به جلو و عقب بچرخانید

چربی را توزیع کنید

# 4. Return valve to its normal operating position

Greasing the Valve Body

# 4. شیر را به حالت عادی خود برگردانید

روغن کاری بدنه شیر

# 2. Remove the protective cap from the bonnet bleeder plug. Use a back‐up wrench to keep the

bleeder plug from backing out of the bonnet.

# 2. رشیر موتوری درپوش محافظ از پلاگین درزگیر کاپوت. برای نگهداری از آچار پشتیبان استفاده کنید

دوشاخه خروج از کاپوت.

# 4. Pump grease into the valve body until pressure build up.

Note: For proper valve functioning one needs to pump just enough grease to lubricate gate & seats,
stem thread to lift nut connection.

# 4. گریس را به داخل بدنه شیر پمپ کنید تا فشار ایجاد شود.

توجه: برای عملکرد صحیح شیر، باید به اندازه کافی گریس برای روغن کاری درب و صندلی ها پمپ شود.
رزوه ساقه برای بلند کردن اتصال مهره.

# 6. Continue pumping grease and operating the valve until the valve body is filled with grease.

See table (Grease quantities for body cavities), if filling the valve body cavity with grease
completely.

# 6. به پمپ کردن گریس و کار با شیر ادامه دهید تا بدنه شیر با گریس پر شود.

در صورت پر کردن حفره بدن شیر با گریس به جدول (مقادیر گریس برای حفره های بدن) مراجعه کنید.
به طور کامل

# 8. Disconnect the grease gun from the bonnet bleeder plug fitting.

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 17 of 48

# 8. گریس اسلحه را از فیتینگ فیش دمنده کاپوت جدا کنید.

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 17 از 48

# 9. Replace the protective cap on the bonnet bleeder plug.

Note: Contractor shall provide all necessary materials, equipment, and tools, including a grease gun
with recommended grease, to complete the task satisfactorily.
Wellhead Maintenance Service Schedule
Table 6: Wellhead Maintenance Services Schedule
Wellhead Maintenance Service for valves of X -mas tree (5 valves)  Every 3
Months
Wellhead Maintenance Service for valves of X -mas tree and annulus side valves of
wellhead (totally 12 valves)  Every 12
Months
Wellhead Maintenance Service schedule variation
Company may, at any time, require Contractor to modify (increase, decrease or cancel) the interval
periodicity of task in above Wellhead Maintenance Services schedule according to actual requirement
during running of this service.
Any additional Wellhead Maintenance Services will be charged by task as lump sum cost for each task as
specified in Appendix -2 Maintenance Compensation.
Technical Support by Vendors
The Contractor is responsible for facilitating vendor support as needed by the Company (by Call -Off) for
equipment and facilities. This includes coordinating with equipment manufacturers or third -party service
providers for specialized support, troubleshoo ting, maintenance, repairs, and upgrades. The Contractor is
responsible for oversee timely availability, performance, warranties, and ensure that vendor support aligns
with quality standards. The Contractor will provide the following vendor supports as per  order by the
Company:
Table 7: Vendor Support Requirements
Item  Description  Vendor

# 9. درپوش محافظ را روی دوشاخه هواگیر کاپوت تعویض کنید.

تبصره: پیمانکار موظف است کلیه مواد، تجهیزات و ابزار لازم از جمله گریس تفنگ را تهیه نماید
با گریس توصیه شده، برای تکمیل کار رضایت بخش.
سرویس نگهداری و تعمیرات سرچاهی برنامه زمانبندی
جدول 6: خدمات نگهداری و تعمیرات سرچاهی برنامه زمانبندی
سرویس نگهداری و تعمیرات سرچاهی شیرهای X -mas tree (5 شیر) هر 3
ماه ها
سرویس نگهداری و تعمیرات سرچاهی برای شیرهای X -mas tree and annulus side شیرs of
سرچاهی (کلا 12 شیر) هر 12
ماه ها
سرویس نگهداری و تعمیرات سرچاهی برنامه زمانبندی variation
کارفرما ممکن است در هر زمانی از پیمانکار بخواهد که فاصله زمانی را تغییر دهد (افزایش، کاهش یا لغو کند).
تناوب کار در بالا سرچاهی خدمات نگهداری و تعمیرات برنامه زمانبندی با توجه به نیاز واقعی
در طول اجرای این سرویس
هر گونه خدمات نگهداری و تعمیرات سرچاهی اضافی بر اساس کار به عنوان هزینه یکجا برای هر کار به عنوان هزینه دریافت می شود.
specified in Atجهیزات حفاظت فردیndix -2 نگهداری و تعمیرات Compensation.
پشتیبانی فنی توسط تامین کنندگان
پیمانکار مسئول تسهیل پشتیبانی تأمین‌کننده در صورت نیاز توسط کارفرما (از طریق Call-Off) است
تجهیزات و امکانات. این شامل هماهنگی با سازندگان تجهیزات یا خدمات شخص ثالث است
ارائه دهندگان پشتیبانی تخصصی، عیب یابی، نگهداری و تعمیرات، تعمیرات و ارتقاء. پیمانکار است
مسئول نظارت به موقع بر روی دستیابی، عملکرد، ضمانت‌نامه‌ها و اطمینان از همسویی پشتیبانی تامین‌کننده
با استانداردهای با کیفیت پیمانکار پشتیبانی‌های تامین‌کننده زیر را طبق سفارش توسط شرکت ارائه می‌کند
کارفرما:
جدول 7: الزامات پشتیبانی تامین کننده
توضیحات مورد تامین کننده

# 1.  LBV, HIPPS, Choke Valve, MOV, On -Off Valve, Manual Valve, DBB

Valve  Behsazan Jonoob

# 1. LBV, سیستم حفاظت فشار بالا, Choke شیر, شیر موتوری, On -Off شیر, شیر دستی, DBB

شیر بهسازان جنوب

# 8.  Coriolis, Control Valve  Piramoon Pardazesh

Gheshm
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 18 of 48

# 8. کوریولیس، کنترل شیر پیرامون پردازش

قشم
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 18 از 48

# 18.  Insulating Joint, Stone Trap  Namdaran Petrogas

Industries

# 18. اتصال عایق، تله سنگی نامداران پتروگاز

صنایع

# 19.  Manual Valve  Godakhtar

All cost of vendor personnel same as tickets, transportation, hoteling, shall be provided by contractor.
Special Repair of Valves
One of the special services provided is the repair of existing valves in the field, which must be carried out
upon the request of the Company . The items related to the repairs are listed in Table 8, and the estimated
quantities for each type of valve requiring repairs are detailed in Table 9.
Note: Contractor shall guarantee the execution and operation of the valves for Three (3) months after the
repair actions. In case of any failure and obstacles in the cited period, the Contractor shall repair and replace
the valves tools at its costs and services .
Table 8: Description of items for valve repair
Row  Description

# 19. Manual شیر Godakhtar

کلیه هزینه های پرسنل تامین کننده مانند بلیط، حمل و نقل، هتلینگ، توسط پیمانکار تامین می شود.
تعمیرات ویژه شیر
یکی از خدمات ویژه ارائه شده تعمیر شیرهای موجود در میدان است که باید انجام شود
بنا به درخواست کارفرما . اقلام مربوط به تعمیرات در جدول 8 و برآورد شده آمده است
مقادیر برای هر نوع شیر که نیاز به تعمیر دارد در جدول 9 به تفصیل آمده است.
تبصره: پیمانکار باید اجرا و بهره برداری شیرها را به مدت سه ماه پس از تاریخ انقضاء کند.
اقدامات تعمیر در صورت بروز هر گونه خرابی و مانع در مدت مذکور پیمانکار موظف به تعمیر و تعویض می باشد
ابزار شیر در هزینه ها و خدمات آن.
جدول 8: شرح اقلام برای تعمیر شیر
شرح ردیف

# 11.  Replacing body gasket

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 19 of 48

# 11. تعویض واشر بدنه

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 19 از 48

# 24.  Replacing ½” grease connector

Table 9: Manual valve repair requirement
Row  Description  Estimate d QTY

# 24. تعویض کانکتور گریس ½ اینچی

جدول 9: الزامات تعمیر دستی شیر
شرح ردیف تخمین d QTY

# 14.  Check valve 6” #300 carbon steel  4

Special Repair of Actuator
One of the special services that must be provided is the repair of existing actuators in the field, which should
be carried out upon the request of the Company . The items related to the repairs and their estimated
quantities are listed in Table 10.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 20 of 48
Table 10: Repair of ESDV Actuators
Row  Description  Estimate d
QTY.

# 14. شیر 6 اینچ #300 کربن استیل 4 را چک کنید

تعمیرات ویژه محرک
یکی از خدمات ویژه ای که باید ارائه شود تعمیر محرک های موجود در میدان است که باید
بنا به درخواست کارفرما انجام شود. موارد مربوط به تعمیرات و برآورد آنها
مقادیر در جدول 10 ذکر شده است.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 20 از 48
جدول 10: تعمیر محرک های خاموشی اضطراریV
شرح ردیف تخمین د
تعداد.

# 1.  Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 12” ball valve  6

# 1. محرک جهت: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 برای توپ 12 اینچی شیر 6

# 2.  Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 16” ball valve  2

# 2. محرک جهت: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproof,

SIL2 برای توپ 16 اینچی شیر 2

# 3.  Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 18” ball valve  2

# 3. محرک جهت: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproof,

SIL2 برای توپ 18 اینچی شیر 2

# 4.  Actuator Orientation: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproofing,

SIL2 for 6” ball valve  8
Special Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve
One of the special services that must be provided is the calibration and repair of safety valves, RTVs, and
relief valves, which should be carried out upon the request of the Company . The items related to the repairs
and their estimated quantities are listed in Table 11.
Table 11: Requirement s for Calibration & Repair of Safety Valve & RTV & Relief Valve
Row Description  Estimate d QTY. Size
1" X 3/4"  2"X3"  3"X4"  4"X6"

# 4. محرک جهت: VTC, IP 65, Fail to Close, Fireproof,

SIL2 برای توپ 6 اینچی شیر 8
کالیبراسیون ویژه و تعمیر شیر ایمنی و RTV & Relief شیر
یکی از خدمات ویژه ای که باید ارائه شود، کالیبراسیون و تعمیر شیرهای ایمنی، آر تی وی و
شیرهای امدادی که بنا به درخواست کارفرما باید انجام شود. موارد مربوط به تعمیرات
و مقادیر تخمینی آنها در جدول 11 آمده است.
جدول 11: الزامات کالیبراسیون و تعمیر شیر ایمنی و RTV و امداد شیر
شرح ردیف تخمین d QTY. اندازه
1 "X 3/4" 2"X3" 3"X4" 4"X6"

# 6.  Performance testing  4 4 4 4

Supplying Power by Diesel Generator
The Contractor shall provide diesel generator for areas as per Company request. Required diesel generators
are as follows:
Table 12: Required Diesel Generators
Row  Location  KVA  QTY.

# 6. عملکرد آزمایش 4 4 4 4

تامین برق توسط دیزل ژنراتور
پیمانکار بنا به درخواست کارفرما باید دیزل ژنراتور را برای مناطق تهیه کند. ژنراتورهای دیزلی مورد نیاز
به شرح زیر می باشند:
جدول 12: ژنراتورهای مورد نیاز دیزل
مکان ردیف KVA QTY.

# 3.  RA Workshop and

Warehouse  100 2

# 3. کارگاه RA و

انبار 100 2

# 5.  RA Fire Fighting  500 2

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 21 of 48
Provision of diesel for these generators is the responsibility of Company. But distribution of diesel from
Receiving Area to mentioned locations is the responsibility of Contractor.
Contractor shall perform maintenance of diesel generators and provide all consumables such as Oil, filters,
water and etc. Co ntractor shall consider  the cost of maintenance and consumables  in rental unit price of
each diesel generator.
Diesel generator with the capacity more than the specified capacity  in above table is not accept able.
3.3. Other Services
The following services will be charged by manpower cost, machinery, equipment and material cost as
specified in Appendix -2 Maintenance Compensation.
The services not specified in Appendix -2 are in accordance to the following work order procedure and are
subjected to agreement by Contractor.
Work Order Procedure
The services shall be requested by Company according to the following Work Order Procedure.

# 5. RA اطفاء حریق 500 2

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 21 از 48
تامین گازوئیل این ژنراتورها به عهده کارفرما می باشد. اما توزیع گازوئیل از
تحویل منطقه به محل های ذکر شده بر عهده پیمانکار می باشد.
پیمانکار باید نگهداری و تعمیرات ژنراتورهای دیزلی را انجام دهد و کلیه مواد مصرفی مانند روغن، فیلترها و
آب و غیره. پیمانکار باید هزینه نگهداری و تعمیرات و مواد مصرفی را در قیمت واحد اجاره در نظر بگیرد.
هر دیزل ژنراتور.
دیزل ژنراتور با ظرفیت بیش از ظرفیت ذکر شده در جدول فوق قابل قبول نمی باشد.
3.3. سایر خدمات
خدمات زیر بر اساس هزینه نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و هزینه مواد دریافت می شود
specified in Atجهیزات حفاظت فردیndix -2 نگهداری و تعمیرات Compensation.
خدماتی که در اتجهیزات حفاظت فردیndix -2 مشخص نشده اند مطابق با دستور کار زیر هستند و
مشمول توافق پیمانکار.
دستور کار رویه
خدمات باید طبق دستور کار زیر توسط کارفرما درخواست شود.

# 1. Company shall complete and transmit to Contractor a service request specifying:

• The scope of services required to be performed.
• The deliverable documents.
• The Company representative, to be contacted in case Contractor shall require further
clarifications.
• The Company representatives nominated to attend/witness the services and the specific
Company assistance required.

# 1. کارفرما باید یک درخواست خدماتی را تکمیل و به پیمانکار ارسال کند که مشخص کند:

• محدوده خدمات مورد نیاز برای انجام.
• اسناد قابل تحویل.
• نماینده کارفرما، که در صورت نیاز پیمانکار باید بیشتر با وی تماس گرفته شود
توضیحات
• نمایندگان کارفرما برای حضور/شاهد خدمات و خدمات خاص معرفی شده اند
کارفرما کمک لازم است.

# 2. Contractor shall furnish Company within three (3) working days, a proposal for carrying out the

services including:
• The Contractor personnel to be engaged on the Services.
• The estimated number of man hour, equipment, tools and any other items required tom
perform the Services such as vendor specialists or special hardware/software, all together
with an overall estimate of cost.
• A budget proposal. (Based on specified unit -price specified in Appendix -2 related tables)
• The location for performing the Services.
• The schedule and duration of Services.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 22 of 48
• The data required.
3. Where the Services involve vendor support, Contractor shall provide the followings in the proposal:
• Vendor technical proposal
• Vendor commercial proposal

# 2. پیمانکار موظف است ظرف مدت سه (3) روز کاری پیشنهادی برای انجام کارفرما ارائه کند

خدماتی از جمله:
• پرسنل پیمانکار در خدمات مشغول شوند.
• تعداد تخمینی ساعت کار، تجهیزات، ابزار و سایر موارد مورد نیاز
خدماتی مانند متخصصان تأمین‌کننده یا سخت‌افزار/نرم‌افزار ویژه را با هم انجام دهید
با برآورد کلی هزینه
• پیشنهاد بودجه. (براساس قیمت واحد مشخص شده در جداول مرتبط اتجهیزات حفاظت فردیndix -2)
• مکان انجام خدمات.
• برنامه زمانبندی و مدت زمان ارائه خدمات.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 22 از 48
• داده های مورد نیاز.
3. در مواردی که خدمات شامل پشتیبانی تأمین‌کننده باشد، پیمانکار باید موارد زیر را در پیشنهاد ارائه کند:
• پیشنهاد فنی تامین کننده
• پیشنهاد تجاری تامین کننده

# 4. Where the Services involve the procurement of Goods, Company shall specify the list of the Goods

to be procured and the relevant technical specifications and Contractor shall include in the proposal:
• An estimate of the Net Cost of the Goods to be procured. Providing at least three valid,
official sealed quotations under the supervision of Company’s representatives and bind an
agreement with the lowest price proposal. The approved material, equipment, o r services
shall be provided as per the Company's instruction and Call -off order. The quotation
evaluation report shall be submitted to Company.
• The delivery schedule for the Goods to be procured.
If Contractor is unable, for reasons not attributable to it, to submit such proposal within the above time
frame, it shall promptly inform Company, stating the reasons for such inability and the parties shall agree
on the more appropriate steps.
If Company agrees with Contractor’s proposal, a Work Order shall be signed by Company Representative
as authorization for Contractor to commence the Services. Contractor shall have no obligation to commence
any Services until the Work Order is signed by Co mpany and notified to Contractor.
Company shall review the proposal within 2 days and respond relevant decision to Contractor.
If Company does not agree to Contractor proposal, the Parties shall meet to discuss in good faith a possible
solution.
If Contractor fails to provide requested work order, Company shall have the right to accomplish the work
and deduct the work price plus 20 % from the total Ceiling price of the Contract. Also, Company has right
to impose the penalty according to No.3 of Ta ble 16 Clause 4 of Appendix -2 (Compensation).
If, in view of the circumstances, it is deemed necessary to amend the scope, time and/or cost of Services,
Contractor shall provide Company with an amended Work Order for approval.
The Machinery and manpower and material of call off service are specified in Appendix -2.
Contractor shall be responsible, at its own expense, for the collection, segregation and removal wastes
generated by Contractor as a result of the maintenance services within Operating Area. Such wastes shall
be disposed according to local requirements and  regulations.
This call of services  shall include but not limited to the followings:
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 23 of 48
Construction and Civil Work Maintenance
Company may ask Contractor to carry out minor construction and civil work repair including but not
limited to:
✓ Access road repair
✓ Fence of Company facilities
✓ Modification of piping system
✓ Shelter Building
✓ Well pad and Burn pit repair
✓ Cellar repair
✓ Sub-sided locations
✓ Cleaning and repair services on waste pit and burn pit.
✓ Repair of concrete parts that would be damaged.
✓ Grading and leveling of well pads area.
✓ Graveling of well pad area.
✓ Removal of the existing unqualified material.
✓ Replacement of qualified earth works material.
✓ Earth work to repair of temporary cathodic protection system.
✓ Surveying of civil and earth work.
The performed tasks will be evaluated and certified by Company or a third party.
Contractor shall hire a laboratory Company to execute all related test belong to Material Test, soil, sub -
base and base material, Aggregates, asphalts layer and concrete test. Contractor is responsible for laboratory
information and all of test sheets shal l be Company.
The contractor may need  to utilize  additional resources to perform civil work repairs according to specified
work order request and procedure. This includes, but is not limited to, the implementation of more intensive
measures based on the following measur es and related standards;
Receiving Area, Jufair Cluster, Manifolds and Well pads sub -sided locations
Damaged and sub -sided locations shall be repaired within the following procedure.

# 4. در جایی که خدمات شامل خرید کالا می شود، کارفرما باید لیست کالاها را مشخص کند

تهیه شود و مشخصات فنی فنی و پیمانکار مربوطه در پیشنهاد شامل موارد زیر باشد:
• برآورد هزینه خالص کالایی که باید تهیه شود. ارائه حداقل سه مورد معتبر،
مظنه های رسمی تحت نظارت نمایندگان کارفرما مهر و موم شده و یک
توافق با کمترین قیمت پیشنهادی مواد، تجهیزات، یا خدمات مورد تایید
طبق دستورالعمل کارفرما و دستور فراخوان ارائه می شود. نقل قول
گزارش ارزیابی باید به کارفرما ارائه شود.
• تحویل برنامه زمانبندی برای کالاهایی که باید تهیه شوند.
در صورتی که پیمانکار به دلایل غیر قابل انتساب قادر به ارائه پیشنهاد در مهلت فوق نباشد
در چارچوب، باید فوراً کارفرما را با ذکر دلایل چنین ناتوانی اطلاع دهد و طرفین توافق کنند
در گام های مناسب تر
اگر کارفرما با پیشنهاد پیمانکار موافقت کند، دستور کار باید توسط نماینده کارفرما امضا شود
به عنوان مجوزی برای پیمانکار برای شروع خدمات. پیمانکار هیچ تعهدی برای شروع ندارد
هر گونه خدمات تا زمانی که دستور کار توسط شرکت mpany امضا و به پیمانکار اطلاع داده شود.
کارفرما موظف است ظرف 2 روز پیشنهاد را بررسی و به تصمیم مربوطه به پیمانکار پاسخ دهد.
در صورتی که کارفرما با پیشنهاد پیمانکار موافقت نکند، طرفین برای گفتگو با حسن نیت ملاقات خواهند کرد
راه حل
اگر پیمانکار دستور کار درخواستی را ارائه نکند، کارفرما حق انجام کار را خواهد داشت
و قیمت کار به اضافه 20 درصد از کل قیمت سقف قرارداد کسر شود. همچنین کارفرما حق دارد
برای تحمیل جریمه مطابق شماره 3 جدول 16 بند 4 اتجهیزات حفاظت فردیndix -2 (جبران).
اگر با توجه به شرایط، اصلاح دامنه، زمان و/یا هزینه خدمات ضروری تشخیص داده شود،
پیمانکار باید دستور کار اصلاح شده را برای تصویب در اختیار کارفرما قرار دهد.
ماشین آلات و نیروی انسانی و مواد خدمات فراخوانی در اتجهیزات حفاظت فردیndix -2 مشخص شده است.
مسئولیت جمع آوری، تفکیک و رشیر موتوریال ضایعات به عهده خود پیمانکار است.
تولید شده توسط پیمانکار در نتیجه خدمات نگهداری و تعمیرات در محدوده عملیاتی. چنین زباله هایی باید
بر اساس الزامات و مقررات محلی دفع شود.
این فراخوان خدمات باید شامل موارد زیر باشد اما به آنها محدود نمی شود:
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 23 از 48
ساخت و ساز و عملیات عمرانی نگهداری و تعمیرات
کارفرما ممکن است از پیمانکار بخواهد که ساخت و ساز جزئی و تعمیر عملیات عمرانی را انجام دهد که شامل اما نه
محدود به:
✓ تعمیر جاده دسترسی
✓ حصار تاسیسات کارفرما
✓ اصلاح سیستم لوله کشی
✓ ساختمان پناهگاه
✓ تعمیر پد چاه و گودال سوختگی
✓ تعمیر سرداب
✓ مکان های فرعی
✓ خدمات نظافت و تعمیر در گودال زباله و گودال سوختگی.
✓ تعمیر قطعات بتنی که آسیب می بینند.
✓ درجه بندی و تسطیح منطقه پد چاه.
✓ شن زنی ناحیه پد چاه.
✓ رشیر موتوریال مطالب موجود فاقد صلاحیت.
✓ تعویض مواد کار زمینی واجد شرایط.
✓ کار زمین برای تعمیر سیستم حفاظت موقت کاتدی.
✓ نقشه برداری از کارهای عمرانی و زمینی.
وظایف انجام شده توسط کارفرما یا شخص ثالث ارزیابی و تایید خواهد شد.
پیمانکار موظف است یک آزمایشگاه کارفرما برای اجرای کلیه آزمایشات مربوط به مواد، خاک، زیر
مواد پایه و پایه، سنگدانه ها، لایه آسفالت و آزمایش بتن. پیمانکار مسئول آزمایشگاه می باشد
اطلاعات و تمامی برگه های تست باید کارفرما باشند.
پیمانکار ممکن است نیاز به استفاده از منابع اضافی برای انجام تعمیرات عملیات عمرانی طبق مشخص شده داشته باشد
دستور کار درخواست و رویه. این شامل، اما نه محدود به، اجرای فشرده تر است
اقدامات بر اساس معیارهای زیر و استانداردهای مرتبط؛
مکان های فرعی منطقه دریافت، خوشه جفیر، منیفولدها و پدهای چاه
مکان های آسیب دیده و فرعی باید طبق روش زیر تعمیر شوند.

# 2. Open up damaged location by mechanical or manual excavation exposing the areas where it is well

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 24 of 48
compacted. The area well compacted will be tested and if pass the 90% compaction test the
succeeding layer shall continue.

# 2. محل آسیب دیده را با حفاری مکانیکی یا دستی باز کنید و مناطقی را که در آن قرار دارد به خوبی در معرض دید قرار دهید

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 24 از 48
فشرده شده ناحیه ای که به خوبی متراکم شده است مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت موفقیت در آزمون تراکم 90 درصد، آزمایش می شود
لایه بعدی باید ادامه یابد.

# 3. Start the 150mm layer filling and compaction. Every layer should pass the 90% compaction

requirements.

# 3. پر کردن و فشرده سازی لایه 150 میلی متری را شروع کنید. هر لایه باید از تراکم 90 درصد عبور کند

الزامات

# 4. Gravel filling shall be done in accordance to the existing gravel fill level.

5. All compaction tests shall be compiled and submitted to the Company after completion of the sub -
sided repair.
Damaged Roads and Sub -sided pipe Crossing
Damaged roads and sub -sided pipe crossing shall be repaired within the following procedure:

# 4. پر کردن شن باید مطابق با سطح پر شدن شن موجود انجام شود.

5. کلیه آزمایشات تراکم باید پس از تکمیل زیر، گردآوری و به کارفرما ارسال شود.
تعمیر جانبی
جاده های آسیب دیده و تقاطع لوله های فرعی
جاده های آسیب دیده و تقاطع لوله های فرعی باید طبق روش زیر تعمیر شوند:

# 1. Identify and examine all damaged locations. Care shall be taken not to damage the concrete pipe

casing. Hand excavation shall be performed at least 20 centimeters before the pipe casing.

# 1. همه مکان های آسیب دیده را شناسایی و بررسی کنید. باید مراقب بود که به لوله بتنی آسیبی وارد نشود

پوشش حفاری دستی باید حداقل 20 سانتی متر قبل از پوشش لوله انجام شود.

# 2. Open up damaged location by mechanical or manual excavation exposing the areas where it is well

compacted. The area well compacted will be tested and if pass the 90% compaction test the
succeeding layer shall continue.

# 2. محل آسیب دیده را با حفاری مکانیکی یا دستی باز کنید و مناطقی را که در آن قرار دارد به خوبی در معرض دید قرار دهید

فشرده شده ناحیه ای که به خوبی متراکم شده است مورد آزمایش قرار می گیرد و در صورت موفقیت در آزمون تراکم 90 درصد، آزمایش می شود
لایه بعدی باید ادامه یابد.

# 3. Start the 150mm layer filling and compaction. Every layer should pass the 95% compaction

requirements.

# 3. پر کردن و فشرده سازی لایه 150 میلی متری را شروع کنید. هر لایه باید از تراکم 95 درصد عبور کند

الزامات

# 6. All compaction tests shall be compiled and submitted to the Company after completion of the road

repair.
Technical Requirements and Specification
Sub-Base Course:
Sub-base course shall be of suitable granular materials (0 -37.5 mm) consisting of: supply,
loading transportation, distribution levelling and compacting to 100% modified AASHTO
method.
The used material for sub -base layer which are provided from the river bed from the existing
gravel and sand mines, shall have the following technical specifications:
Grading of sub base material shall follow the sizes at following table as below:
Table 13: Sub Base Material Gradation Requirements
Standard Sieve Size  Weight Passed through Sieve
100 (1.5 inch) 37.5 mm
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 25 of 48
90-100 (1 inch) 25 mm
55-80 (3⁄8 inch) 9.5 mm
40-60 (No. 4) 4.75 mm
28-48 (No. 10) 2 mm
14-28 (No. 40) 0.425 mm
5-12 (No. 200) 0.075 mm
The other specifications related to the sub base layer material which are achieved after the
soil mechanical tests on the samples, shall be based on the following requirements:
• In liquid limit (L.L.) test according to T90 and plastic factor (P.I) by AASHTO method T89 on
the grains passed through the sieve No. 40. The above -mentioned limits shall not be more
than respectively 25 and 6 percent.
• The sand value (S.E) of the grains passed through the sieve No. 40 in test by T176 method
shall not be less than 30.
Cement
Unless otherwise specified, the cement shall be Type II that conforms to ASTM C 150 blended
with up to 10% silica fume conforming to ASTM C 1240.
Sand
For preparation of mortar or concrete, washed natural sand or crushed sand shall be utilized.
The consumable sand shall be clean and without any clayey or organic matters.
Gradation of sand being used in mortar or concrete shall be according to the following table:
Table 14: Sand Gradation Requirements
Sieve Size  Percentage (By Weight) Passed from Sieve
4.75 mm (No. 4)  100
2.10036 (No. 8)  95-100
0.15 mm (No. 100)  Maximum %25
0.075 mm (No. 200)  Maximum %10
Other characteristics of sand shall be as follows:
• Amount of Clayey particles: Max % 10
• Amount of light weight sand: Max % 0.5
• Color or organic substances: More than standard liquid
• Loss of weight in Sodium -Sulphate in 5 test cycles: Max %10
• Sand Equivalent value: Min %60
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 26 of 48
• Softness Factor: %1.2 ~ %2
• If color of sand after performing organic test, to be darker than “standard liquid” and mortar’s 7
Days compressive resistance according to T17 to be less than 95% of mortar 28 Days compressive
resistance, sand used in mortar in mortar mix is un -usable.
Sand, Cement Mortar
Approximate ratio for mixing sand, cement and water are according to the following table:
Table 15: Sand, Cement Mortar Mix Design
Type of
Mortar  Mixing Ratio
Cement/Sand  Cement
(Kg)  Sand
(m3)  Water
(Liter ) Min 28 Days Compressive  Strength
(Kg/Cm2)
I 1:3 360 0.94 258 220
II 1:4 285 0.99 260 135
III 1:5 225 1.00 262 75
IV 1:6 200 1.033  265 40
If within one hour of adding water to mix of sand and cement, all mortar not being used in masonry, if the
remainder hardens, no matter water being added to give more fluency to mortar, under no circumstances it
is allowed to be used in masonry.
Water
The maximum total water/cement ratio shall not be greater than 0.45 water used for mixing and curing of
concrete shall be clean and free from harmful percentages of salt and other heterogeneous substances.
regarding the existence of high sulphate and chlorate in the water of Chamran and Salman channels; it is
necessary to use the water of Howayzeh for producing the concrete.
Concrete
All materials shall conform to the appropriate internationally recognized Standards approved by Company,
and when required Company’s representatives may ask for certificates of compliance to be submitted for
all materials, including proprietary materials. Maximum content of chloride by weight of aggregates:
Content  Fine Aggregates  Coarse Aggregates
Chloride (Cl)  0.05%  0.03%
Sulphates (SO3)  0.15%  0.15%
The total chloride content of the concrete mix shall not exceed 0.12% by weight of the cement in the mix.
The total sulphate content of the concrete mix shall not exceed 4% by weight of cement in mix and
expressed as SO3 shall be calculated from the sulpha te derived from the cement, any other cementations
material, the aggregate, any admixtures and any other source. Maximum alkali content of the concrete mix
shall not exceed 3kg/m3. Unless otherwise specified, the cement shall be Type II that conforms to AS TM
C 150 blended with up to 10% silica fume conforming to ASTM C 1240.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 27 of 48
The fine aggregates shall consist of natural sand or crushed stone and the coarse aggregates of natural gravel
or crushed stone, all obtained from sources approved by Company’s representatives.
Sampling and testing of aggregates when required by Company shall be carried by Contractor. samples
shall be taken and sent to a testing laboratory approved by Company.
Steel reinforcement shall be of Iranian manufacture in accordance with German Standard “Deutsche Nor
men” DIN 1045. The steel shall be high yield deformed bar with a strength equivalent to the German grade
ST 42 (minimum yield stress 4000 kg/m2). Plain mil d steel bars to grade ST 37 may be used for stirrups or
links only.
Cement in sacks or bags shall be stored in waterproof, ventilated sheds, and the floors of the sheds shall be
kept clear of the ground or otherwise protected from dampness. The cement shall be stored in such a way
that the oldest deliveries are used first.  Bagged cement shall not be stored higher than 10 bags. Re -bagged
cement shall not be used. If bulk cement is used it shall be stored in a type of container approved by
Company representative.
Contractor shall ensure that adequate supplies of the approved aggregates are available prior to commencing
work and shall at all times maintain on site quantities of each type of aggregate as are considered by
Company representative to be sufficient to en sure continuity of work.
Reinforcement shall be stacked on packing or stored on suitable racks so that it is well clear of the ground.
Reinforcement may be left uncovered, but not for such time as it becomes pitted with rust or suffers
reduction in cross -sectional area.
The slump of fresh concrete shall be tested in accordance with ASTM C 172, C 685 and C143.
Note: In all concrete works, Contractor is responsible to provide required material for concrete works, store
them in his storage area at site and obtains approval for qualification of materials and their compliance with
the technical requirements, specifi cations and laboratory reports and inquire the suitableness of machineries
from supervisory body for being engaged in site works.
Gravel:
Gravel shall be used for covering of surfaces of the areas and providing proper drainage surface in most
of the locations.
Execution consists of: supply, loading, transportation, dumping and spreading crushed gravel ¾ inches.
In addition to the above -mentioned requirements, following table indicates the technical specification for
implementation of gravel:
Table 16: Gravel Gradation Requirements
Standard Sieve Size  Weight Passed through Sieve
100  (1.12 inches) 38 mm
95-100  (1 inch) 25 mm
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 28 of 48
20-60  (1/2 inch) 12.5 mm
0-10  (No. 4) 4.75 mm
Lime
Lime shall be used for bed stabilization in muddy area. The required proportion of lime which
must be mixed with qualified local soil is variable between 5% up to 20% at discretion of
Company representative.
Modifications and Overhauls
Unscheduled major maintenance, modification and condition maintenance  which are not included in
Section 3.1 Maintenance Jobs and according to the work order from Company. Unscheduled maintenance,
overhaul or repair of production and utility equipment/system include but not limited to:
• Renew Distributed Control System (DCS) of Jufair cluster
• Renew electrical room of Jufair cluster
• Maintenance and overhaul of separator, air compressor, motor, engine, generator, transformer,
switchgear, UPS, pumps, overhead gantry -crane, compressor, control valve, telecom system,
HVAC and etc. The Contractor shall perform any required overhaul service s as per
Company’s request.
• Carry out modifications to the capital asset value of the facilities, or where the design is
retrospectively altered during the operations phase.
• Pipeline repair and replacement in case of a leakage, damage, corrosion and etc. as per related
ITP and approved Company Procedure.
• To do quantitative and qualitative periodic tests for the equipment lubricators according to the
manufacturer's guidelines and standards.
• Pipeline coating
• Cathodic protection repair
• Electrical power transmission system services
• To do machining/turning, balancing, all types of industrial welding, hot tap, and pipeline
wrapping.
• To do cold and hot insulation of all devices, equipment, pipes, and fittings.
• Major maintenance and overhaul of motor, engine, generator, transformer, switchgear, UPS,
pumps, overhead gantry crane, control valve, telecom system, HVAC and so on.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 29 of 48
Maintenance and Repair of Wellhead and Wellhead Facilities
The major scopes of work in this regard are as follow:
• To repair of the wellhead, X -mas tree, and wellhead equipment including but not limited to SSV, X -
Mas tree valves, DSA Pack Off, tubing head adaptor, casing and tubing head spools.
• To repair and replace the wellhead equipment, X -mas tree, unilateral and bilateral valves of casing and
tubing head spools and base flange.
• To repair piping and flow line related equipment including but not limited to ESDV, HIPPS, mechanical
and instrument devices.
• To provide and install any connections and converters required for injecting any fluid into the well and
connecting the equipment to the well.
• To dismantle and re -install surface facilities prior and after well intervention services.
House Keeping and Waste Disposal
For services which are not included in section 3.1.3  and according to the work order from Company .
• Carry out collection, segregation and disposal of solid and liquid wastes and contamination
generated by Company’s production operations or any unexpected failure. Such wastes shall be
disposed according to local requirements and regulations HSE RULES AND REGULATIONS”
stated in Appendix 3. (This does not include wastes generated due to Contractor’s Services, which
should be removed by Contractor after completion of the Services.)
• To help and cooperate with field operation team when required in tasks including but not limited
to choke size change, valve and equipment dismantling, stone trap inspection, preparing well
location for well intervention operation and takeover of well loca tion after well intervention
operation, dissemble/assemble fences, dissemble/assemble surface facilities after production wing
valve.
Call-Off manpower
Contractor shall provide required manpower to perform services specified in section 3.2.7  Supplying Power
by Diesel Generator
The Contractor shall provide diesel generator for areas as per Company request. Required diesel generators
are as follows:
Table 12: Required Diesel Generators
Row  Location  KVA  QTY.
Wells  50 24
Manifolds  50 5
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 30 of 48
RA Workshop and
Warehouse  100 2
RA Control Room  250 2
RA Fire Fighting  500 2
Provision of diesel for these generators is the responsibility of Company. But distribution of diesel from
Receiving Area to mentioned locations is the responsibility of Contractor.
Contractor shall perform maintenance of diesel generators and provide all consumables such as Oil, filters,
water and etc. Co ntractor shall consider  the cost of maintenance and consumables  in rental unit price of
each diesel generator.
Diesel generator with the capacity more than the specified capacity  in above table is not accept able.
Other Services  as below table:
Table 17: Manpower Required for Other Services
Item  Manpower as Per Requirement of the Contract  Quantity (A)  Day (B)

# 6. کلیه آزمایشات تراکم باید پس از اتمام جاده گردآوری و به کارفرما ارائه شود

تعمیر
Technical Requirements and مشخصات فنی
دوره زیر پایه:
زیر پایه باید از مواد دانه ای مناسب (0-37.5 میلی متر) متشکل از: تامین،
حمل و نقل بارگیری، تسطیح توزیع و فشرده سازی به AASHTO 100٪ اصلاح شده
روش
مواد مورد استفاده برای لایه زیرین که از بستر رودخانه از بستر موجود تامین می شود
معادن شن و ماسه باید دارای مشخصات فنی زیر باشند:
درجه بندی مواد زیر پایه باید مطابق با اندازه های جدول زیر باشد:
جدول 13: الزامات درجه بندی مواد زیر پایه
استاندارد Sieve Size Weight عبور از غربال
100 (1.5 اینچ) 37.5 میلی متر
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 25 از 48
90-100 (1 اینچ) 25 میلی متر
55-80 (3⁄8 اینچ) 9.5 میلی متر
40-60 (شماره 4) 4.75 میلی متر
28-48 (شماره 10) 2 میلی متر
14-28 (شماره 40) 0.425 میلی متر
5-12 (شماره 200) 0.075 میلی متر
سایر مشخصات فنی مربوط به مواد لایه زیربنایی هستند که پس از آن به دست می آیند
آزمایش های مکانیکی خاک بر روی نمونه ها باید بر اساس الزامات زیر باشد:
• در تست حد مایع (L.L.) بر اساس T90 و ضریب پلاستیک (P.I) به روش AASHTO T89 بر روی
دانه ها از الک شماره 40 عبور کرده اند. حدود فوق الذکر نباید بیشتر باشد
از 25 و 6 درصد.
• مقدار ماسه (S.E) دانه های عبور داده شده از الک شماره 40 در آزمون به روش T176.
کمتر از 30 نباشد.
سیمان
مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد، سیمان باید نوع II باشد که مطابق با ASTM C 150 مخلوط شود.
با حداکثر 10٪ دوده سیلیس مطابق با ASTM C 1240.
شن و ماسه
برای تهیه ملات یا بتن باید از ماسه طبیعی شسته شده یا ماسه خرد شده استفاده شود.
شن و ماسه مصرفی باید تمیز و بدون مواد رسی یا آلی باشد.
درجه بندی شن و ماسه مورد استفاده در ملات یا بتن باید مطابق جدول زیر باشد:
جدول 14: الزامات درجه بندی شن و ماسه
درصد اندازه الک (بر اساس وزن) از غربال عبور کرد
4.75 میلی متر (شماره 4) 100
2.10036 (شماره 8) 95-100
0.15 میلی متر (شماره 100) حداکثر %25
0.075 میلی متر (شماره 200) حداکثر %10
سایر مشخصات ماسه باید به شرح زیر باشد:
• مقدار ذرات رسی: حداکثر % 10
• مقدار ماسه سبک: حداکثر %0.5
• رنگ یا مواد آلی: بیشتر از مایع استاندارد
• کاهش وزن در سدیم سولفات در 5 سیکل آزمایش: حداکثر 10 درصد
• مقدار معادل ماسه: حداقل %60
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 26 از 48
• ضریب نرمی: %1.2 ~ %2
• اگر رنگ ماسه پس از انجام آزمایش آلی، تیره تر از مایع استاندارد و ملات 7 باشد.
مقاومت فشاری روز طبق T17 کمتر از 95 درصد ملات فشاری 28 روزه
مقاومت، ماسه به کار رفته در ملات در مخلوط ملات غیرقابل استفاده است.
ماسه، ملات سیمان
نسبت تقریبی اختلاط ماسه، سیمان و آب مطابق جدول زیر است:
جدول 15: طرح مخلوط ملات ماسه، سیمان
نوع از
نسبت اختلاط ملات
سیمان / شن و ماسه سیمان
(کیلوگرم) شن و ماسه
(m3) آب
(لیتر) حداقل 28 روز مقاومت فشاری
(Kg/Cm2)
I 1:3 360 0.94 258 220
II 1:4 285 0.99 260 135
III 1:5 225 1.00 262 75
IV 1:6 200 1.033 265 40
اگر ظرف یک ساعت پس از افزودن آب به مخلوط ماسه و سیمان، تمام ملات در سنگ تراشی استفاده نشود، اگر
باقیمانده سخت می شود، بدون توجه به اینکه آب برای روانی بیشتر ملات اضافه شود، تحت هیچ شرایطی
مجاز به استفاده در سنگ تراشی است.
آب
حداکثر نسبت کل آب به سیمان نباید بیشتر از 0.45 آبی باشد که برای اختلاط و عمل آوری استفاده می شود.
بتن باید تمیز و عاری از درصدهای مضر نمک و سایر مواد ناهمگن باشد.
با توجه به وجود سولفات و کلرات بالا در آب کانال های چمران و سلمان؛ آن است
استفاده از آب هویزه برای تولید بتن ضروری است.
بتن
همه مواد باید با استانداردهای بین المللی شناخته شده مناسب که توسط کارفرما تایید شده است، مطابقت داشته باشد.
و در صورت نیاز، نمایندگان کارفرما ممکن است درخواست کنند تا گواهی‌های انطباق ارائه شود
تمام مواد، از جمله مواد اختصاصی. حداکثر محتوای کلرید بر حسب وزن سنگدانه ها:
مصالح ریز محتوا سنگدانه های درشت
کلرید (Cl) 0.05% 0.03%
سولفات ها (SO3) 0.15% 0.15%
مقدار کل کلرید مخلوط بتن نباید از 0.12 درصد وزنی سیمان در مخلوط تجاوز کند.
مقدار کل سولفات مخلوط بتن نباید از 4 درصد وزنی سیمان در مخلوط تجاوز کند
بیان شده به صورت SO3 باید از سولفات حاصل از سیمان و سایر سیمان‌ها محاسبه شود.
مواد، مصالح، هر گونه مواد افزودنی و هر منبع دیگری. حداکثر محتوای قلیایی مخلوط بتن
نباید بیش از 3 کیلوگرم در متر مکعب باشد. مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد، سیمان باید نوع II باشد که مطابق با AS TM باشد
C 150 با حداکثر 10٪ دوده سیلیسی مطابق با ASTM C 1240 مخلوط شده است.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 27 از 48
سنگدانه های ریز باید از ماسه طبیعی یا سنگ خرد شده و سنگدانه های درشت شن طبیعی تشکیل شوند.
یا سنگ خرد شده، همه از منابع تایید شده توسط نمایندگان کارفرما تهیه شده است.
نمونه برداری و آزمایش سنگدانه ها در صورت نیاز کارفرما توسط پیمانکار انجام می شود. نمونه ها
باید گرفته شود و به آزمایشگاه آزمایشی مورد تایید کارفرما فرستاده شود.
آرماتورهای فولادی باید ساخت ایران مطابق با استاندارد آلمانی “Deutsche Nor
مردان” DIN 1045. فولاد باید میله تغییر شکل یافته با عملکرد بالا با استحکامی معادل درجه آلمانی باشد.
ST 42 (حداقل تنش تسلیم 4000 کیلوگرم بر متر مربع). میلگردهای فولادی ساده تا گرید ST 37 می توانند برای تغذیه بدون وقفه و یا استیرمنبع استفاده شوند.
فقط پیوندها
سیمان در گونی یا کیسه باید در سوله های ضد آب و دارای تهویه نگهداری شود و کف سوله ها باید باشد.
از زمین دور نگه داشته شود یا از رطوبت محافظت شود. سیمان باید به گونه ای ذخیره شود
که ابتدا از قدیمی ترین تحویل استفاده می شود.  سیمان کیسه ای نباید بیشتر از 10 کیسه نگهداری شود. دوباره کیسه
سیمان نباید استفاده شود. در صورت استفاده از سیمان فله باید در یک نوع ظرف مورد تایید نگهداری شود
نماینده کارفرما.
پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که منابع کافی از مصالح مورد تایید قبل از شروع کار در دسترس است.
کار کند و باید همیشه مقادیری از هر نوع سنگدانه را که توسط آن در نظر گرفته شده است، در محل نگهداری کند
نماینده کارفرما برای اطمینان از تداوم کار کافی باشد.
آرماتورها باید روی بسته بندی انباشته شوند یا روی قفسه های مناسب ذخیره شوند تا به خوبی از سطح زمین دور باشند.
آرماتور ممکن است بدون پوشش رها شود، اما نه برای زمانی که زنگ زده شود یا آسیب ببیند.
کاهش سطح مقطع
اسلامپ بتن تازه باید مطابق با ASTM C 172، C 685 و C143 آزمایش شود.
توجه: در کلیه کارهای بتنی، پیمانکار موظف است مصالح مورد نیاز برای کارهای بتنی، انبار را تهیه کند
آنها را در محل نگهداری خود در محل قرار می دهد و تاییدیه صلاحیت مواد و انطباق آنها را دریافت می کند
الزامات فنی، مشخصات و گزارش های آزمایشگاهی و استعلام مناسب بودن ماشین آلات
از سوپروسازمان بین‌المللی استانداردی بدنه برای مشغول شدن به کارهای سایت.
شن:
برای پوشش سطوح نواحی و ایجاد سطح زهکشی مناسب در بیشتر مناطق باید از شن استفاده شود
از مکان ها
اجرا شامل: تامین، بارگیری، حمل و نقل، ریختن و پخش شن خرد شده ¾ اینچ است.
علاوه بر الزامات فوق الذکر، جدول زیر مشخصات فنی فنی را نشان می دهد
اجرای سنگریزه:
جدول 16: الزامات درجه بندی شن
استاندارد Sieve Size Weight عبور از غربال
100 (1.12 اینچ) 38 میلی متر
95-100 (1 اینچ) 25 میلی متر
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 28 از 48
20-60 (1/2 اینچ) 12.5 میلی متر
0-10 (شماره 4) 4.75 میلی متر
آهک
آهک باید برای تثبیت بستر در مناطق گل آلود استفاده شود. نسبت مورد نیاز آهک که
باید با خاک محلی واجد شرایط مخلوط شود بین 5% تا 20% بنا به صلاحدید متغیر است
نماینده کارفرما.
تغییرات و تعمیرات اساسی
آنبرنامه زمانبندی عمده نگهداری و تعمیرات، اصلاح و وضعیت نگهداری و تعمیرات که در آن گنجانده نشده است
بخش 3.1 نگهداری و تعمیرات مشاغل و طبق دستور کار از کارفرما. Unبرنامه زمانبندی نگهداری و تعمیرات,
تعمیرات اساسی یا تعمیر تجهیزات/سیستم تولید و ابزار شامل، اما نه محدود به:
• تجدید سیستم کنترل توزیع شده (سیستم کنترل شده) خوشه جفیر
• تجدید اتاق برق خوشه جفیر
• نگهداری و تعمیرات و تعمیرات اساسی جداساز، هوا کمپرسور، الکتروموتور، موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور،
تابلو برق، منبع تغذیه بدون وقفه، پمپ، دروازه سقفی - جرثقیل، کمپرسور، کنترل شیر، سیستم مخابراتی،
سیستم تهویه مطبوع و غیره
درخواست کارفرما.
• تغییراتی را در ارزش دارایی کاستاندارد موسسه نفت آمریکا در تاسیسات یا جایی که طرح در آن قرار دارد انجام دهید.
به صورت گذشته نگر در طول مرحله عملیات تغییر کرد.
• تعمیر و تعویض خط لوله در صورت نشتی، آسیب، خوردگی و غیره به شرح مربوطه
ITP و رویه کارفرما تایید شده.
• انجام تست های دوره ای کمی و کیفی برای روانکارهای تجهیزات با توجه به
دستورالعمل ها و استانداردهای سازنده
• خط لوله پوشش
• تعمیر حفاظت کاتدی
• خدمات سیستم انتقال نیروی برق
• انجام ماشینکاری/ تراشکاری، بالانس، انواع جوشکاری صنعتی، هات تپ و خط لوله.
بسته بندی
• انجام عایق کاری سرد و گرم کلیه دستگاه ها و تجهیزات و لوله ها و اتصالات.
• عمده نگهداری و تعمیرات و تعمیرات اساسی الکتروموتور، موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور، تابلو برق، منبع تغذیه بدون وقفه،
پمپ، جرثقیل دروازه ای سقفی، کنترل شیر، سیستم مخابرات، سیستم تهویه مطبوع و غیره.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 29 از 48
نگهداری و تعمیرات و تعمیرات تاسیسات سرچاهی و سرچاهی
عمده‌ترین زمینه‌های کاری در این زمینه به شرح زیر است:
• تعمیر تجهیزات سرچاهی، X-mas tree و سرچاهی از جمله اما نه محدود به SSV، X -
Mas tree شیرs، DSA Pack Off، آداپتور سر لوله، پوشش و قرقره سر لوله.
• تعمیر و تعویض تجهیزات سرچاهی، Xmas tree، شیرهای یک طرفه و دو طرفه پوشش و.
قرقره های سر لوله و فلنج پایه.
• تعمیر تجهیزات مربوط به لوله کشی و خط جریان شامل، اما نه محدود به خاموشی اضطراریV، سیستم حفاظتی فشار بالا، مکانیکی
و دستگاه های ابزار.
• تهیه و نصب هرگونه اتصالات و مبدل های مورد نیاز برای تزریق هرگونه سیال به چاه و
اتصال تجهیزات به چاه
• برچیدن و نصب مجدد تاسیسات سطحی قبل و بعد از خدمات مداخله چاه.
خانه داری و دفع پسماند
برای خدماتی که در بخش 3.1.3 و طبق دستور کار کارفرما درج نشده است.
• جمع آوری، جداسازی و دفع مواد زائد جامد و مایع و آلودگی را انجام دهید
تولید شده توسط عملیات تولید کارفرما یا هر گونه شکست غیرمنتظره. چنین زباله هایی باید باشد
مطابق با الزامات و مقررات محلی، قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست حذف شود.
بیان شده در اتجهیزات حفاظت فردیndix 3. (این شامل ضایعات تولید شده به دلیل خدمات پیمانکار نمی شود که
پس از اتمام خدمات باید توسط پیمانکار رشیر موتوری شود.)
• برای کمک و همکاری با تیم عملیات میدانی در صورت نیاز در وظایفی از جمله اما نه محدود
به چوک تغییر سایز، شیر و تجهیزات برچیدن، تله سنگ بازرسی، آماده سازی خوب
مکان برای عملیات مداخله چاه و تصاحب محل چاه پس از مداخله چاه
عملیات، متلاشی کردن / مونتاژ نرده ها، جدا کردن / مونتاژ امکانات سطح پس از بال تولید
شیر.
درخواست موردی نیروی انسانی
پیمانکار باید نیروی انسانی مورد نیاز را برای انجام خدمات تعیین شده در بند 3.2.7 تامین برق فراهم کند
توسط دیزل ژنراتور
پیمانکار بنا به درخواست کارفرما باید دیزل ژنراتور را برای مناطق تهیه کند. ژنراتورهای دیزلی مورد نیاز
به شرح زیر می باشند:
جدول 12: ژنراتورهای مورد نیاز دیزل
مکان ردیف KVA QTY.
ولز 50 24
منیفولدس 50 5
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 30 از 48
کارگاه RA و
انبار 100 2
اتاق کنترل RA 250 2
RA اطفاء حریق 500 2
تامین گازوئیل این ژنراتورها به عهده کارفرما می باشد. اما توزیع گازوئیل از
تحویل منطقه به محل های ذکر شده بر عهده پیمانکار می باشد.
پیمانکار باید نگهداری و تعمیرات ژنراتورهای دیزلی را انجام دهد و کلیه مواد مصرفی مانند روغن، فیلترها و
آب و غیره. پیمانکار باید هزینه نگهداری و تعمیرات و مواد مصرفی را در قیمت واحد اجاره در نظر بگیرد.
هر دیزل ژنراتور.
دیزل ژنراتور با ظرفیت بیش از ظرفیت ذکر شده در جدول فوق قابل قبول نمی باشد.
سایر خدمات به شرح جدول زیر:
جدول 17: نیروی انسانی مورد نیاز برای سایر خدمات
نیروی انسانی مورد بر حسب نیاز مقدار قرارداد (الف) روز (ب)

# 21.  Armature Mount Man  1 30

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 31 of 48
Item  Manpower as Per Requirement of the Contract  Quantity (A)  Day (B)

# 21. Armature Mount Man 1 30

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 31 از 48
نیروی انسانی مورد بر حسب نیاز مقدار قرارداد (الف) روز (ب)

# 25.  Surveyor Engineer  1 30

Contractor Manpower Qualification Requirements
Contractor personnel shall meet the below qualification :
Table 18: Manpower Qualification Requirements
Item  Position  Requirements

# 25. مهندس نقشه بردار 1 30

الزامات صلاحیت نیروی انسانی پیمانکار
پرسنل پیمانکار باید واجد شرایط زیر باشند:
جدول 18: الزامات صلاحیت نیروی انسانی
موقعیت مورد نیاز

# 1.  Skilled Worker  (Welder Helper,

Surveyor, Draftsman, Mount Man,
Plate Installer, Rigger, Painter,
Mason, Glazier, Skilled Labor, Pipe
Fitter, Plumber, Carpenter, Millwright,
Grader Man, Sandblast
Operator, Hazardous Area Worker)  At least Diploma with 2 years’ experience  in Industry.  With the maximum age of 35 years in principle

# 1. کارگر ماهر (جوشکار،

نقشه بردار، نقشه کش، کوه من،
نصب کننده بشقاب، ریگر، نقاش،
میسون، گلازیر، نیروی کار ماهر، پایپ
نصب کننده، لوله کش، نجار، آسیاب،
گریدر من، سندبلاست
اپراتور، کارگر منطقه خطرناک) حداقل دیپلم با 2 سال سابقه کار در صنعت.  با
حداکثر سن 35 سال در اصل

# 2.  Workshop Technician  At least 5 years’ experience  in Petroleum or relevant Industry.

At least B.S. in relevant field.

# 2. تکنسین کارگاه حداقل 5 سال سابقه کار در نفت یا صنعت مربوطه.

حداقل B.S. در زمینه مربوطه

# 3.  Surveyor Engineer  At least 5 years’ experience  in relevant Industry.  At least B.S.

in relevant field.

# 3. مهندس نقشه بردار حداقل 5 سال سابقه کار در صنعت مربوطه.  حداقل B.S.

در زمینه مربوطه

# 4.  Welder  At least Diploma with 4 years’ experience  in Industry.  With the

maximum age of 35 years in principle

# 4. جوشکار حداقل دیپلم با 4 سال سابقه کار در صنعت.  با

حداکثر سن 35 سال در اصل

# 5.  Argon Welder  At least Diploma with 4 years’ experience  in Industry.  With the

maximum age of 35 years in principle
Special Equipment
Contractor shall provide equipment which are required to perform Other Services  efficiently as per
Company request according to the below table:
Table 19: Equipment Requirement
Description  Quantity
Air Compressor 250 cfm  1
Air Compressor 60 cfm  1
Hydraulic Pipe cold cutting equipment (2" -24") 1

# 5. جوشکار آرگون حداقل دیپلم با 4 سال سابقه کار در صنعت.  با

حداکثر سن 35 سال در اصل
تجهیزات ویژه
پیمانکار باید تجهیزاتی را فراهم کند که برای انجام کارآمد سایر خدمات مورد نیاز است
درخواست کارفرما طبق جدول زیر:
جدول 19: تجهیزات مورد نیاز
توضیحات کمیت
Air کمپرسور 250 cfm 1
ایر کمپرسور 60 cfm 1
تجهیزات برش سرد لوله هیدرولیک (2" -24") 1

# 5 Ton chain pulley block  1

Industrial Jet wash machine with portable water tank (hot water)  1
Diesel Generator 10 KVA  1
Portable welding machine  1
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 32 of 48
450-amp welding set (electrical)  1
Battery Tester  1
Magnetic Vertical Drilling Machine  1
Pipe hot cutting equipment  1
Airless paint set with two guns and hose  1
Grit blasting equipment include grit  1
Sandblast machine  1
scaffolding pipe with Clamp and timber (m3)  50
30-ton hydraulic jack  1
Hi-Force Hydraulic Torque Wrenches  1
Megger Tester  1
Retriever Class 10000 2 1/16” flange Type  1
Retriever Class 900 2” Flange type  1
HART 475  1
Comparator 0 -700 BAR Crystal  1
hydraulic hand pump 0 -700 barg  1
Clamp multimeter  /multi meter  2
Half-cell Cu/CuSO4  2
Hi-Pot 1
Machinery  Provision
Contractor shall provide the machinery with operator, driver and assistants which are required to perform
scope of work efficiently as per Company request according to the below table:
Table 20: Monthly Requirement of Machinery
Description  Quantity
Septic Tank Pumper Truck - 30000 lit  1
Boom Truck 5 ton  1
Boom Truck 10 ton  1
Lift Truck 7 ton  1
Lift Truck 5 ton  1
Crane 30 ton  1
Vacuum Truck Equipped with Pump - 5000 liters  2
Mobile Potable Water Tanker 30000 liters with Pump  2
Mobile Service Water Tanker 30000 liters with Pump  1
Mobile Diesel Tanker 8000 liters with Pump  2
Table 21: Per Case Requirement (Daily) of Machinery
Vacuum Truck - 5000 liters  1
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 33 of 48
Lift Truck 3 ton  1
Boom Truck 3 ton  1
Boom Truck 5 ton  1
Boom Truck 10 ton  1
Boom Truck 15 ton  1
Crane 25 ton  1
Cat 235 Excavator or equivalent  1
Cat 950 -wheel type loader or equivalent  1
Backhoe loader  1
Cat 751 pipe layer or equivalent  1

# بلوک قرقره زنجیر 5 تنی 1

دستگاه جت واش صنعتی با آب قابل حمل مخزن (آب گرم) 1
دیزل ژنراتور 10 KVA 1
دستگاه جوشکاری قابل حمل 1
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 32 از 48
ست جوشکاری 450 آمپر (برق) 1
تستر باتری 1
دستگاه حفاری عمودی مغناطیسی 1
تجهیزات برش گرم لوله 1
مجموعه رنگ بدون هوا با دو تفنگ و شلنگ 1
تجهیزات سنگ ریزه شامل گریت 1 می باشد
دستگاه سندبلاست 1
لوله داربست با گیره و الوار (m3) 50
جک هیدرولیک 30 تنی 1
آچارهای گشتاور هیدرولیک Hi-Force 1
تستر Megger 1
فلنج رتریور کلاس 10000 2 1/16 اینچی نوع 1
رتریور کلاس 900 فلنج 2 اینچی نوع 1
هارت 475 1
مقایسه کننده 0 -700 BAR Crystal 1
پمپ دستی هیدرولیک 0-700 بارگ 1
گیره مولتی متر / چند متر 2
نیمه سلولی Cu/CuSO4 2
Hi-Pot 1
تامین ماشین آلات
پیمانکار باید اپراتور، راننده و دستیارانی را در اختیار ماشین آلات قرار دهد که لازم است انجام دهند
شرح خدمات کارآمد طبق درخواست کارفرما مطابق جدول زیر:
جدول 20: نیاز ماهانه ماشین آلات
توضیحات کمیت
کامیون پمپ سپتیک مخزن - 30000 لیتری 1
کامیون بوم 5 تن 1
کامیون بوم 10 تن 1
بالابر 7 تن 1
بالابر 5 تن 1
جرثقیل 30 تن 1
Vacuum Truck Equitجهیزات حفاظت فردید با پمپ - 5000 لیتر 2
آب آشامیدنی سیار مخزنر 30000 لیتری با پمپ 2
سرویس سیار آب مخزنر 30000 لیتری با پمپ 1
سیار دیزل مخزنر 8000 لیتری با پمپ 2
جدول 21: نیاز هر مورد (روزانه) ماشین آلات
کامیون وکیوم - 5000 لیتر 1
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 33 از 48
بالابر 3 تن 1
کامیون بوم 3 تن 1
کامیون بوم 5 تن 1
کامیون بوم 10 تن 1
کامیون بوم 15 تن 1
جرثقیل 25 تن 1
بیل مکانیکی Cat 235 یا معادل 1
Cat 950 لودر نوع چرخ یا معادل 1
بکهو لودر 1
لایه لوله Cat 751 یا معادل 1

# 10 Ton Vibratory Roller  1

Pedestrian Roller  1
Plate Compactor  1
Core drilling Machine  1
Concrete Mixer 1.5 m3  1
Dump Truck 10 ton  1
Dump Truck 15 ton  1
Dump Truck 20 ton  1
Low-bed Trailer  1
Long -bed Trailer  1
Flatbed Truck (5 ton)  1
Flatbed Truck (10 ton)  1
Flatbed Truck (15 ton)  1
Flatbed Truck (30 ton)  1
Crane 50 ton  1
Overhead Line Bucket Truck  1
Mobile Water Tanker 10000 liters with Pump  1
Mobile Diesel Tanker 8000 liters with Pump  1
Motor Grader 9 ton  1
Motor Grader 12 ton  1
Asphalt Finisher Machine  1
Pneumatic Roller (Asphalt Compactor)  1
Tandem Vibratory Rollers  1
Tar Pouring Machine  1
Skid steer loader (Bobcat)  1
Concrete Pump  1
Diesel pump  1
Bore hole Drilling Machine Rotary  1
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 34 of 48
3.4. Procurement Services (Services, Material and Consumables)
Contractor is obligated to procure Company requested items including but not limited to material, services,
lubricants, consumables and etc. through the procurement procedure approved by the Company.
If Company requests any materials  and maintenance services that are not specified in related tables,
Contractor is obligated to obtain at least three valid, official sealed quotations under the supervision of
Company’s representatives and bind an agreement with the lowest price proposal. The approved material
or services shall be provided as per the Company's instruction and Call -off order. The pure and approved
prices will be compensated with 1 5% overhead to the Contractor .
In any case of materials and goods currency fluctuation regarding providing requested materials and
equipment, based on the Company’s discretion, the Contractor shall obtain at least three valid, official
sealed quotations under the supervision of Company’ s representatives. Unit Prices and further materials
and equipment providing will be execute according to this term. In this case, after the Company’s approval,
the pure and approved prices will be compensated with 1 5% overhead to the Contractor.
3.5. Technical and Planning Services
The major scopes of work in this regard are as follow:
• To gather data as an input to CMMS system under supervision of Company
• To print a hard copy of the daily work order from the CMMS and obtain Company Site Representative
written approval on each work order.
• To report any issues/problems encountered in utilizing the CMMS to Company within 24 hours.
• To match the data and information in the system with maps and technical documents.
• To analyze the reasons of machinery failure, find the root causes, identify recurring factors, and provide
a solution for them.
• To update technical documents of the equipment and facilities based on changes, modifications, and
the Company's request.
• To prepare and submit daily, weekly, monthly, quarterly, yearly reports of all repairs, goods and spare
parts, manpower, and other information required by the Company.
3.6. Records and Reports
Contractor shall utilize the provided formats for reports and orders by Company.
The records and reports of the progress of the work shall be submitted by Contractor to the Company Site
Representative. The reports and records shall be reviewed, confirmed by Company Site Representative.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 35 of 48
Daily Service Progress Report
Contractor shall submit daily progress report to Company Site Representative every day. The report shall
include details of services performed, man hours, equipment and/or material utilized in association with
issues and concerns that need further actions.
Monthly Service Progress Report
Contractor shall submit monthly progress report to Company at the end of each month. The monthly service
progress report shall include:
• Man hours
• Summary of maintenance, inspection, and operation activities
• Root cause analysis of machines and facilities malfunction
• Detailed analysis of corrective maintenance activities
• Delays, causes and remedial actions
Service close -out Report
The service close -out report provides all the required service data specified in the Work Order including
any calibration and test certificates and report for maintenance record. In addition to submitting the
operational procedures before each service, Con tractor is responsible for submitting daily reports and final
technical reports during and after each service.
Daily Timesheet Report
The Contractor shall provide accurate timesheet reports on a daily basis of each work requested by
Company. Contractor shall provide detailed actual Services report verified by Company; the progress
measuring system shall be approved by Company.
Performance Assessment
The Company Site Representative and Contractor Site Representative shall communicate regularly to assess
the performance of the Contract.
Contractor shall provide all necessary supporting documentation for assessment of performance of the
Contract.
Calibration Report
All components of Contractor’s equipment that require certification and calibration under the Contract shall
be certificated and calibrated prior to delivery to the site and calibration data reports shall be routinely
submitted to Company.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 36 of 48
Equipment Failure and Non -productive Time Report
For occasions that any Contractor Item fails to operate in the manner for which it is intended and which
results in disruption to the work or Contractor being unable to commence the work, Contractor shall report
such failure(s) within twenty -four (24) hour s in the daily report. The report shall have detail cause of failure,
duration of failure, consequence on performance of the work in terms of non -productive time, action taken
to remedy failure and to prevent recurrence. The Contractor shall cooperate and provide assistance on any
investigation or audit such failure required by Company.
HSE Weekly and Monthly Report
The Contractor shall issue weekly and monthly HSE report s to the Company the format of which shall  be
as required by the Company.
3.7. Acceptance of Services
Performing the Service in accordance with the parameters specified in the Contract shall
be subject to Acceptance by Company.
Service Requiring Acceptance
The following Work shall only be completed once the results are accepted by Company:
Table 22: Service Acceptance Criteria
Service Requiring acceptance  Acceptance Criteria
Certification / Calibration and pressure test  All equipment shall have a valid certification,  pressure -rated
and suited to work in H2S,  C02 environment.
Certification / Calibration and pressure test
Satisfactory tests performed and recorded.
Work Program  Contractor shall submit a sufficiently  detailed Work Program
to Company for  the Services requested, allowing  Contractor
supervisor to execute the  Service
Area Cleaning before leaving the Work
Locations as and when required  No debris left on site and waste properly  treated and
disposed of in accordance with  HSE requirements  stated in
Appendix -3 (HSE Rules and Regulations)

# غلتک ارتعاشی 10 تنی 1

غلتک عابر پیاده 1
فشرده ساز صفحه 1
دستگاه حفاری هسته 1
میکسر بتن 1.5 متر مکعب 1
کمپرسی 10 تن 1
کمپرسی 15 تن 1
کمپرسی 20 تن 1
تریلر کم تخت 1
تریلر تخت بلند 1
کامیون تخت (5 تن) 1
کامیون تخت (10 تن) 1
کامیون تخت (15 تن) 1
کامیون تخت (30 تن) 1
جرثقیل 50 تن 1
کامیون سطلی خط هوایی 1
آب سیار مخزنر 10000 لیتری با پمپ 1
سیار دیزل مخزنر 8000 لیتری با پمپ 1
الکتروموتور گریدر 9 تن 1
الکتروموتور گریدر 12 تن 1
دستگاه تکمیل آسفالت 1
غلتک پنوماتیک (تراکم آسفالت) 1
غلتک های ارتعاشی پشت سر هم 1
دستگاه قیرریز 1
اسکید لودر (بابکت) 1
پمپ بتن 1
پمپ دیزل 1
دستگاه حفاری سوراخ سوراخ روتاری 1
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 34 از 48
3.4. خرید خدمات (خدمات، مواد و مواد مصرفی)
پیمانکار موظف به تهیه اقلام درخواستی کارفرما از جمله اما نه محدود به مواد، خدمات،
روان کننده ها، مواد مصرفی و غیره از طریق روش خرید تایید شده توسط کارفرما.
در صورت درخواست کارفرما هر گونه خدمات نگهداری و تعمیرات که در جداول مربوطه مشخص نشده است،
پیمانکار موظف به اخذ حداقل سه مظنه معتبر و مهر و موم شده رسمی تحت نظارت است
نمایندگان کارفرما با کمترین قیمت پیشنهادی توافق می کنند. مواد تایید شده
یا خدمات باید طبق دستورالعمل کارفرما و دستور فراخوان ارائه شود. ناب و تایید شده
قیمت ها با 15% سربار به پیمانکار جبران می شود.
در هر صورت نوسانات ارزی مواد و کالا در خصوص تامین مواد درخواستی و
بر اساس صلاحدید کارفرما، پیمانکار باید حداقل سه دستگاه رسمی معتبر دریافت کند
نقل قول های مهر و موم شده تحت نظارت نمایندگان کارفرما. قیمت واحد و مواد بیشتر
و تهيه تجهيزات بر اساس اين مدت اجرا خواهد شد. در این صورت پس از تایید کارفرما،
قیمت های خالص و مصوب با 15% سربار به پیمانکار جبران می شود.
3.5. خدمات فنی و برنامه ریزی
عمده‌ترین زمینه‌های کاری در این زمینه به شرح زیر است:
• جمع آوری داده ها به عنوان ورودی به سیستم مدیریت نگهداری رایانه های رایانه ای تحت نظارت کارفرما
• برای چاپ نسخه چاپی دستور کار روزانه از سیستم مدیریت نگهداری رایانه‌های و دریافت کارفرما نماینده محل
تایید کتبی در مورد هر دستور کار.
• گزارش هر گونه مشکل/مشکلاتی که در استفاده از سیستم مدیریت نگهداری رایانه‌ای به کارفرما در عرض 24 ساعت پیش می‌آید.
• تطبیق داده ها و اطلاعات موجود در سیستم با نقشه ها و اسناد فنی.
• تجزیه و تحلیل دلایل خرابی ماشین آلات، یافتن علل ریشه ای، شناسایی عوامل تکرار شونده و ارائه
راه حلی برای آنها
• به روز رسانی اسناد فنی تجهیزات و تاسیسات بر اساس تغییرات، اصلاحات و
درخواست کارفرما.
• تهیه و ارائه گزارش روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، سالانه کلیه تعمیرات، کالاها و یدکی.
قطعات، نیروی انسانی و سایر اطلاعات مورد نیاز کارفرما.
3.6. سوابق و گزارشات
پیمانکار باید از فرمت های ارائه شده برای گزارش ها و سفارشات کارفرما استفاده کند.
سوابق و گزارش پیشرفت کار توسط پیمانکار به سایت کارفرما ارسال می شود
نماینده. گزارش ها و سوابق باید توسط کارفرما نماینده محل بررسی شود.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 35 از 48
گزارش سرویس روزانه پیشرفت
پیمانکار باید هر روز گزارش پیشرفت روزانه را به محل کارفرما ارسال کند. گزارش باید
شامل جزئیات خدمات انجام شده، ساعات کار، تجهیزات و/یا مواد مورد استفاده در ارتباط با
مسائل و نگرانی هایی که نیاز به اقدامات بیشتر دارد.
گزارش خدمات ماهانه پیشرفت
پیمانکار باید گزارش پیشرفت ماهانه را در پایان هر ماه به کارفرما ارسال کند. سرویس ماهانه
پیشرفت گزارش باید شامل:
• ساعت مرد
• خلاصه ای از فعالیت های نگهداری و تعمیرات، بازرسی و بهره برداری
• تحلیل علت ریشه‌های خرابی ماشین‌ها و تاسیسات
• تجزیه و تحلیل دقیق فعالیت های تعمیر و نگهداری اصلاحی
• تأخیرها، علل و اقدامات اصلاحی
گزارش بسته شدن سرویس
گزارش بسته شدن سرویس، تمام داده های خدمات مورد نیاز مشخص شده در دستور کار را ارائه می دهد
هرگونه کالیبراسیون و گواهینامه های آزمایشی و گزارش برای ثبت نگهداری و تعمیرات. علاوه بر ارسال
در مراحل عملیاتی قبل از هر سرویس، پیمانکار مسئول ارائه گزارشات روزانه و نهایی می باشد
گزارش های فنی در حین و بعد از هر سرویس
گزارش روزانه صورت کارکرد
پیمانکار باید گزارش های دقیق صورت کارکرد را به صورت روزانه از هر کار درخواستی ارائه کند
کارفرما. پیمانکار باید گزارش دقیق خدمات واقعی تایید شده توسط کارفرما را ارائه دهد. پیشرفت
سیستم اندازه گیری باید توسط کارفرما تایید شود.
ارزیابی عملکرد
کارفرمای محل و پیمانکار نماینده محل باید به طور منظم برای ارزیابی ارتباط برقرار کنند
عملکرد قرارداد
پیمانکار باید کلیه اسناد پشتیبانی لازم را برای ارزیابی عملکرد ارائه کند
قرارداد.
گزارش کالیبراسیون
کلیه اجزای تجهیزات پیمانکار که طبق قرارداد نیاز به گواهینامه و کالیبراسیون دارند باید
قبل از تحویل به سایت گواهی و کالیبره شود و گزارش های داده کالیبراسیون باید به طور معمول باشد
ارسال شده به کارفرما.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 36 از 48
گزارش خرابی تجهیزات و زمان غیرمولد
برای مواردی که هر مورد پیمانکار به روشی که برای آن در نظر گرفته شده است عمل نمی کند
منجر به اختلال در کار یا ناتوانی پیمانکار در شروع کار شود، پیمانکار باید گزارش دهد
چنین شکستی (ها) در عرض بیست و چهار (24) ساعت در گزارش روزانه. گزارش باید دارای جزئیات علت شکست باشد،
مدت شکست، پیامد بر عملکرد کار از نظر زمان غیرمولد، اقدام انجام شده
برای رفع شکست و جلوگیری از عود. پیمانکار در هر موردی همکاری و کمک خواهد کرد
بررسی یا ممیزی چنین شکستی مورد نیاز کارفرما.
بهداشت، ایمنی و محیط زیست هفتگی و گزارش ماهانه
پیمانکار باید گزارش های هفتگی و ماهانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست را به کارفرما صادر کند که فرمت آنها به شرح زیر باشد.
همانطور که توسط کارفرما مورد نیاز است.
3.7. پذیرش خدمات
انجام خدمات مطابق با پارامترهای مشخص شده در قرارداد باید
مشمول پذیرش توسط کارفرما باشد.
خدمات نیازمند پذیرش
کار زیر تنها زمانی تکمیل می شود که نتایج توسط کارفرما پذیرفته شود:
جدول 22: معیارهای پذیرش خدمات
ضوابط پذیرش خدمات نیازمند پذیرش
گواهینامه / کالیبراسیون و تست فشار کلیه تجهیزات باید دارای گواهینامه معتبر، دارای درجه فشار باشند
و برای کار در محیط H2S، C02 مناسب است.
گواهینامه / تست کالیبراسیون و فشار
آزمایشات رضایت بخش انجام و ثبت شد.
برنامه کاری پیمانکار باید یک برنامه کاری با جزئیات کافی ارائه دهد
به کارفرما برای خدمات درخواستی، اجازه پیمانکار
supervسازمان بین‌المللی استانداردر برای اجرای سرویس
تمیز کردن منطقه قبل از ترک محل کار
مکان ها در صورت نیاز و در صورت لزوم بدون زباله در محل باقی نمانده و زباله ها به درستی درمان شوند و
مطابق با الزامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مندرج در
آتجهیز حفاظتات فردیndix -3 (قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست)

# 4. Contractor’s Organization

Contractor shall perform the services via an experienced dedicated team.
4.1. Human Resources Management Policies
• The Contractor shall pay the salary and benefits package of its accounts before 5th day of each
Iranian month.
• The Contractor shall pay the salary of its personnel (including the base salary, benefits, payments
for improper weather and temperature conditions and for lack of proper life facilities at the place
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 37 of 48
of working), housing allowance, food allowance, leave, years of experience, regional rates,
transportation allowance, food charges, new year payments and bonuses, family allowance, SSO
and tax payments and all labor law allowances. The Company shall have n o responsibility in this
respect.
• Contractor should add the personnel salary in the new year according to the government
declaration. Company has no responsibility in this regard.
• All personnel shall have a military service card, a non -criminal record, a non -addiction
confirmation.
• Company has no liability and no responsibility for Contractor’s personnel legal complaint in the
court or in the labor office.
• The payment of the personnel unlimited child allowances is Contractor responsibility. The
Company shall have no responsibility in this regard.
• Contractor personnel are never considered as Company personnel.
• Contractor is responsible for the damage; loss or death occurs to the personnel or the third -party
Contractor’s personnel. Company has no responsibility for any legal or financial consequences.
• Recruiting new personnel is possible only by getting the Company’s approval.
• Contractor can grant bonus to its personnel according to their agreement in their contract. The
Company shall have no responsibility for later legal claims for bonus.
• The Contractor shall pay and settle mission, overtime and other labor act allowances of its
personnel on time. The Company shall have no responsibility in this regard.
• The Contractor shall conduct pre -employment noncriminal records and medical checkups at its
own cost for all of the personnel regularly (at least once a year).
• The Contractor shall install enough systematic attendance machines in each location to meet the
number of personnel at the project. Contractor shall establish access to attendance system for
Company, so that the Company can control the personnel timesheets .
• Contractor shall prepare the timesheet systematically.
• The Contractor shall submit to Company the resume of its key personnel who are nominated for
the execution of the Contract for review and the Company will make the final approval for
employment.
• The Contractor shall not release key personnel whose attendance has a solemn effect in the
operation without the Company’s prior agreement. The Contractor shall introduce an acceptable
substitute before key personnel dismissal or transfer.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 38 of 48
• The Contractor shall prepare and responsible for travel cost and transportation of to its personnel
from their origin to the destination and vice -versa. The Company shall have no responsibility in
this regard.
• Company should have access to the Contractor’s personnel information such as ID, passport No,
etc.
• The Company can request for dismissal or transfer the Contractor's personnel, regardless of the
Company’s prior approval.
• The Contractor shall provide ID cards and gate pass for its personnel to enter the project.
• The Contractor shall not employ the persons who are permanently or temporarily or on a contractual
basis are working for the Government, retired or on unpaid leaves, or disabled veterans.
• The Contractor shall specify the job description for its personnel and to obtain the Company’s
approval on it.
• The Contractor's priority for hiring its personnel shall be the local people and the residents of the
work execution area.
• At the commencement date of the Contract, the Contractor shall obtain health certificates from the
health and treatment centers for all of its personnel and must submit it to the Company. The
Company shall not make any extra payment in this respect to the Contractor.
• Every 6 months, the Contractor shall replace the uniforms of its personnel and shall provide two
sets of uniforms to any and all of them at the time when they begin to work. payment of any money
instead of providing brand -new uniforms, shoes and other acce ssories is absolutely forbidden.
• In case of cancellation of the Contract, the Contractor shall pay the wages and salaries of its
personnel according to the applicable laws and regulations. Company has no responsibilities in this
regard.
• Contractor shall be bound to obtain Company’s approval prior to employment of its personnel
under this Contract. This paragraph does not release Contractor from any responsibilities and
commitments related to its manpower under the Contract and Laws and Re gulations.
• Contractor shall provide and install, at its own cost, a device like biometric attendance recorder
including finger print and face detection function to count up the exact daily quantity of all
Contractor’s direct and indirect personnel, as well as Contrac tor’s Personnel who attend the Sepehr -
Jufair Oilfield Worksite. The device should be functional to print the quantity out which should be
approved by Company and Contractor representatives every day after working finish time.
Contractor shall submit to Com pany Representative such attendance daily report for review and
approval, which shall be attached to the monthly invoice as payment supporting documents.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 39 of 48
4.2. Contractor Site Representative
Contractor shall introduce a Site Representative (as Maintenance Coordinator) who will carry the full
responsibility at the Operating Area. Contractor Site Representative is responsible for managing the
Contractor equipment, tools, special tools and person nel and shall ensure the quality of performance of the
work and services delivery. Contractor Site Representative shall be in close interaction and cooperation
with Company Site Representative. Contractor Site Representative shall have full authority from Contractor
side to resolve day to day matters arise between Company and Contractor.
4.3. Number, Selection, Remuneration and Administration
Except as otherwise stated in this Contract, the selection, replacement, hours of work, and remuneration of
Contractor personnel shall be determined by Contractor and approved by Company. Such employees shall
be the employees solely of Contractor.
Contractor shall be responsible for the administration of, and all costs, expenses, and liabilities connected
with such personnel furnished by Contractor.
In particular, with respect to such Contractor Personnel, Contractor shall without limitation be responsible
for all documents required, including, but not limited to, passports, visas, labor or work permits, residence
permits, entry permit of the field, d riving licenses, health certificates, and all other licenses and permits
required for Contractor personnel to work on and with and to operate Contractor Items.
4.4. Personnel Acceptance
Contractor shall ensure that all Contractor personnel, including competent English -speaking Key personnel,
required to perform the work are qualified by training and certification, skilled and experienced to perform
such work. Contractor shall promptly rep lace, at sole expense of Contractor, any Contractor personnel who
does not perform satisfactorily in the sole opinion of Company. Contractor shall provide written resumes
of key personnel to Company in advance and obtain Company approval. Company may condu ct an official
interview prior to approving the proposed key personnel.
Contractor shall fully follow Iranian labor laws and regulations.
4.5. Personnel Movements
In order to preserve continuity of performance of the work, Contractor shall manage its personnel and shall
advise Company in writing of all leave schedules and other transfers of Contractor personnel and shall
endeavor as far as possible to avoid changes other than normal leave rotation.
4.6. Certification & Competency
All Contractor personnel must be certified in accordance with the requirements of Company and three
copies of current certificates must be provided to Company prior to mobilization to operating area.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 40 of 48
Contractor is responsible for obtaining acceptance from Company prior to the commencement of services
of any of Contractor personnel.
Contractor is required to submit personnel resumes to Company prior to mobilization of key personnel,
confirming relevant personal details, qualifications, certification, and work experience of the proposed key
personnel. Company reserves the right to refu se acceptance of Contractor personnel and to request
immediate replacement of such assigned Contractor personnel at any time during term of this Contract.

# 4. سازمان پیمانکار

پیمانکار خدمات را از طریق تیم مجرب و اختصاصی انجام خواهد داد.
4.1. سیاست های مدیریت منابع انسانی
• پیمانکار باید بسته حقوق و مزایا حساب های خود را قبل از پنجمین روز هر کدام پرداخت نماید
ماه ایرانی
• پیمانکار باید حقوق پرسنل خود (شامل پایه حقوق، مزایا، حقوق و مزایا) را بپردازد.
به دلیل شرایط نامناسب آب و هوا و دمای هوا و عدم وجود امکانات مناسب زندگی در محل
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 37 از 48
کار)، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه غذا، مرخصی، سالها تجربه، نرخ منطقه ای،
کمک هزینه ایاب و ذهاب، هزینه غذا، پرداخت و دستمزد سال نو، کمک هزینه خانواده، SSO
و پرداخت مالیات و کلیه کمک هزینه های قانون کار. کارفرما در این مورد مسئولیتی ندارد
احترام گذاشتن
• پیمانکار باید حقوق پرسنل را در سال جدید طبق دولت اضافه کند
اعلامیه کارفرما در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.
• کلیه پرسنل دارای کارت خدمت سربازی، سابقه غیر کیفری، عدم اعتیاد باشند
تایید
• کارفرما در قبال شکایت حقوقی پرسنل پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و مسئولیتی ندارد
دادگاه یا در اداره کار
• پرداخت کمک هزینه فرزندان نامحدود پرسنل بر عهده پیمانکار است. را
کارفرما در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.
• پرسنل پیمانکار هرگز جزو پرسنل کارفرما محسوب نمی شوند.
• پیمانکار مسئول خسارت است. خسارت یا مرگ برای پرسنل یا شخص ثالث رخ می دهد
پرسنل پیمانکار. کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال عواقب قانونی و مالی ندارد.
• استخدام پرسنل جدید تنها با اخذ تاییدیه کارفرما امکان پذیر است.
• پیمانکار می تواند به پرسنل خود بر اساس توافق آنها در قراردادشان کمک اعطا کند. را
کارفرما هیچ مسئولیتی در قبال ادعاهای قانونی بعدی برای پرداخت نخواهد داشت.
• پیمانکار موظف است کمک هزینه ماموریت، اضافه کاری و سایر کمک های قانون کار خود را پرداخت و تسویه کند
پرسنل به موقع کارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد.
• پیمانکار موظف است سوابق غیر کیفری قبل از استخدام و معاینه پزشکی تغذیه بدون وقفه را در محل خود انجام دهد.
هزینه شخصی برای همه پرسنل به طور منظم (حداقل یک بار در سال).
• پیمانکار باید به اندازه کافی ماشین های حضور و غیاب سیستماتیک را در هر مکان نصب کند تا بتواند پاسخگوی آن باشد
تعداد پرسنل در پروژه پیمانکار باید دسترسی به سیستم حضور و غیاب را برای
کارفرما، به طوری که کارفرما بتواند پرسنل را کنترل کند.
• پیمانکار باید صورت کارکرد را به صورت سیستماتیک آماده کند.
• پیمانکار باید رزومه پرسنل کلیدی خود را که برای آن نامزد شده اند به کارفرما ارسال کند
اجرای قرارداد برای بررسی و کارفرما تایید نهایی را انجام خواهد داد
استخدام
• پیمانکار نباید پرسنل کلیدی را که حضور آنها تأثیر جدی در آن دارد، آزاد کند
عملیات بدون توافق قبلی کارفرما. پیمانکار باید یک مورد قابل قبول معرفی کند
قبل از اخراج یا انتقال پرسنل کلیدی جایگزین کنید.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 38 از 48
• پیمانکار باید هزینه سفر و ایاب و ذهاب پرسنل خود را تهیه و پاسخگو باشد
از مبدا تا مقصد و بالعکس. کارفرما هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
این رابطه
• کارفرما باید به اطلاعات پرسنل پیمانکار مانند شناسه، شماره پاسپورت، دسترسی داشته باشد.
و غیره
• کارفرما می تواند درخواست اخراج یا جابجایی پرسنل پیمانکار را بدون در نظر گرفتن این موضوع کند
تایید قبلی کارفرما.
• پیمانکار برای ورود پرسنل خود به پروژه باید کارت شناسایی و کارت ورود به پروژه ارائه دهد.
• پیمانکار نباید افرادی را که به صورت دائم یا موقت یا قراردادی هستند استخدام کند
اساساً برای دولت کار می کنند، بازنشسته یا با مرخصی بدون حقوق، یا جانبازان از کار افتاده.
• پیمانکار باید شرح وظایف پرسنل خود و اخذ کارفرما را مشخص کند
تایید بر آن
• اولویت پیمانکار برای استخدام پرسنل خود، افراد بومی و ساکنین منطقه می باشد
منطقه اجرای کار
• در تاریخ شروع قرارداد، پیمانکار باید گواهی های بهداشتی را از آن دریافت کند
مراکز بهداشتی و درمانی برای تمام پرسنل خود و باید آن را به کارفرما ارائه کند. را
کارفرما نباید هیچ گونه پرداخت اضافی در این خصوص به پیمانکار انجام دهد.
• پیمانکار هر 6 ماه یکبار لباس فرم پرسنل خود را تعویض و دو لباس تهیه می کند
مجموعه ای از یونیفرم ها به همه آنها در زمانی که شروع به کار می کنند. پرداخت هر پولی
به جای ارائه لباس های فرم، کفش و سایر لوازم جانبی کاملاً جدید ممنوع است.
• در صورت فسخ قرارداد، پیمانکار باید دستمزد و حقوق آن را پرداخت نماید
پرسنل طبق قوانین و مقررات قابل اجرا. کارفرما هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد
توجه
• پیمانکار موظف به اخذ تاییدیه کارفرما قبل از استخدام پرسنل خود می باشد
تحت این قرارداد. این بند پیمانکار را از هیچ مسئولیتی سلب نمی کند و
تعهدات مربوط به نیروی انسانی بر اساس قرارداد و قوانین و مقررات.
• پیمانکار باید با هزینه خود دستگاهی مانند دستگاه ثبت حضور و غیاب بیومتریک تهیه و نصب کند
از جمله اثر انگشت و عملکرد تشخیص چهره برای شمارش مقدار دقیق روزانه همه
پرسنل مستقیم و غیرمستقیم پیمانکار و همچنین پرسنل پیمانکار حاضر در سپهر -
کارگاه میدان نفتی جفر. دستگاه باید برای چاپ مقداری که باید باشد کاربردی باشد
هر روز پس از اتمام کار توسط نمایندگان کارفرما و پیمانکار تایید می شود.
پیمانکار باید گزارش حضور روزانه خود را برای بررسی به نماینده شرکت ارائه کند
تاییدیه که به عنوان پرداخت اسناد به ماهنامه صورتحساب پیوست می شود.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 39 از 48
4.2. نماینده محل
پیمانکار یک نماینده (به عنوان هماهنگ کننده نگهداری و تعمیرات) را معرفی می کند که کامل را بر عهده خواهد داشت
مسئولیت در محدوده عملیاتی. نماینده محل مسئولیت مدیریت
پیمانکار تجهیزات، ابزارآلات، ابزارهای ویژه و پرسنل باید کیفیت عملکرد را تضمین کند
کار و خدمات تحویل. نماینده محل باید در تعامل و همکاری نزدیک باشد
با کارفرما نماینده محل. نماینده محل از طرف پیمانکار دارای اختیارات کامل خواهد بود
طرف برای حل مسائل روزمره بین کارفرما و پیمانکار.
4.3. شماره، انتخاب، پاداش و مدیریت
به استثنای مواردی که در این قرارداد ذکر شده است، انتخاب، جایگزینی، ساعات کار، و پاداش
پرسنل پیمانکار توسط پیمانکار تعیین و توسط کارفرما تایید می شود. چنین کارکنانی باید
صرفاً کارکنان پیمانکار باشند.
مسئولیت اداره و کلیه هزینه ها، مخارج و تعهدات مربوط به پیمانکار خواهد بود
با چنین پرسنلی که توسط پیمانکار تجهیز شده است.
بویژه در قبال این پرسنل پیمانکار، پیمانکار بدون محدودیت مسئولیت دارد
برای تمام مدارک مورد نیاز، از جمله، اما نه محدود به، گذرنامه، ویزا، اجازه کار یا کار، اقامت
مجوزها، مجوز ورود به میدان، مجوزهای سواری، گواهی بهداشت و کلیه مجوزها و مجوزهای دیگر
برای پرسنل پیمانکار برای کار بر روی و با و راه اندازی اقلام پیمانکار مورد نیاز است.
4.4. پذیرش پرسنل
پیمانکار باید اطمینان حاصل کند که همه پرسنل پیمانکار، از جمله پرسنل کلیدی شایسته انگلیسی زبان،
مورد نیاز برای انجام کار توسط آموزش و گواهینامه، ماهر و با تجربه برای انجام کار واجد شرایط هستند
چنین کاری پیمانکار باید فوراً با هزینه پیمانکار، هر پرسنل پیمانکاری را که می‌باشند، جایگزین کند
به نظر انحصاری کارفرما عملکرد رضایت بخشی ندارد. پیمانکار باید رزومه کتبی ارائه دهد
از پرسنل کلیدی برای کارفرما پیشاپیش و اخذ تاییدیه کارفرما. کارفرما ممکن است یک مقام رسمی را هدایت کند
مصاحبه قبل از تایید پرسنل کلیدی پیشنهادی
پیمانکار موظف به رعایت کامل قوانین و مقررات کار ایران باشد.
4.5. پرسنل شیر موتوریements
پیمانکار به منظور حفظ تداوم عملکرد کار، پرسنل خود را مدیریت می کند و باید
کارفرما را کتباً از کلیه مرخصی های برنامه زمانبندی و سایر جابجایی های پرسنل پیمانکار و باید
تا آنجا که ممکن است سعی کنید از تغییراتی غیر از چرخش مرخصی معمولی جلوگیری کنید.
4.6. گواهینامه و شایستگی
کلیه پرسنل پیمانکار باید دارای گواهینامه مطابق با الزامات کارفرما و سه باشند
کپی گواهی های فعلی باید قبل از بسیج منابع به محدوده عملیاتی به کارفرما ارائه شود.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 40 از 48
مسئولیت اخذ پذیرش از کارفرما قبل از شروع خدمات به عهده پیمانکار می باشد
هر یک از پرسنل پیمانکار
پیمانکار موظف است رزومه پرسنل خود را قبل از بسیج منابع پرسنل کلیدی به کارفرما ارسال کند.
تایید مشخصات شخصی مربوطه، صلاحیت ها، گواهینامه و تجربه کاری کلید پیشنهادی
پرسنل کارفرما حق خودداری از پذیرش پرسنل پیمانکار و درخواست را برای خود محفوظ می دارد
جایگزینی فوری پرسنل پیمانکار منصوب شده در هر زمان در طول مدت این قرارداد.

# 5. Contractor’s  Personnel  Transport

The Contractor is responsible for providing transportation (for shift changes and daily shuttles) for all
Contractor Personnel to the Sepehr -Jufair  Oil Field at no additional cost. However, The Contractor must
also supply vehicles necessary for the satisfactory execution of assigned duties as per Company
requirements, both within and beyond the Sepehr -Jufair Oil Field .
All the light vehicles shall be fully equipped with the following equipment and accessories:
• First Aid Kits and tools
• Spare tire and changing tools
• Valid fire extinguisher
• Air conditioner
• Seat belt for all seats
• New tires
• Maps of Iran and Khuzestan province
• GPS system
• Hazard triangle
All the vehicles manufacture’s date shall be above year 2016.
The Contractor shall provide minimum vehicle as per table below:
Table 23: Minimum Requirement s of Contractor Vehicle
Row  Description  QTY.

# 5. حمل و نقل پرسنل پیمانکار

پیمانکار وظیفه تامین وسایل حمل و نقل (برای تعویض شیفت و ایاب و ذهاب روزانه) را برای همه بر عهده دارد
پرسنل پیمانکار به میدان نفتی سپهر جفر بدون هزینه اضافی. با این حال، پیمانکار باید
همچنین خودروهای لازم برای اجرای مطلوب وظایف محوله را طبق کارفرما تامین می کند
الزامات، چه در داخل و چه خارج از میدان نفتی سپهر-جفر.
تمام وسایل نقلیه سبک باید کاملاً برابر با تجهیزات و لوازم جانبی زیر باشند:
• جعبه و ابزار کمک های اولیه
• لاستیک زاپاس و ابزار تعویض
• کپسول آتش نشانی معتبر
• کولر گازی
• کمربند ایمنی برای همه صندلی ها
• لاستیک نو
• نقشه های ایران و استان خوزستان
• سیستم GPS
• مثلث خطر
تاریخ ساخت تمام خودروها باید بالاتر از سال 2016 باشد.
پیمانکار باید حداقل وسیله نقلیه را مطابق جدول زیر ارائه دهد:
جدول 23: حداقل نیازهای خودرو پیمانکار
شرح ردیف QTY.

# 6. HSE

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 41 of 48
Contractor shall fully comply with and provide all equipment and facilities specified in “HSE Rules and
Regulations” stated in Appendix 3.

# 6. بهداشت، ایمنی و محیط زیست

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 41 از 48
پیمانکار موظف است کلیه تجهیزات و امکانات مندرج در «قوانین بهداشت، ایمنی و محیط زیست و محیط زیست» را به طور کامل رعایت و ارائه دهد.
مقررات” بیان شده در آتجهیزات حفاظت فردیndix 3.

# 7. Camp and Offices

The Contractor is responsible for providing appropriate camp, office , facilities and catering services for its
personnel. In addition, the Contractor is responsible for purchasing , providing  and delivering  10 new
Connex  to Company . Contractor shall also provide catering for 10 Company Personnel. All related cost
shall be covered at the Mobilization/Demobilization and Supporting Services costs . Contractor is
responsible for camp running service including but not limited to diesel supply, water supply, utility
maintenance, HSE services (including waste management, pest control  and etc according to Appendix -3),
catering services, hoteling, gardening, etc.
Note : In case of withdrawal from the supply or failure to provide 10 Connex to the Company per the agreed
terms and features, the total Mobilization costs will not be paid to the Contractor .
At the end of the Contract, Company shall have the right to purchase  the camp, offices and all provided
infrastructure from Contractor according to the lowest price estimated by three Approved Justice experts
otherwise Contractor shall demobilize the facilities.
Contractor shall have a site service camp necessary for the satisfactory performance of the Service l ocated
at instructed location by Company within Sepehr -Jufair oil field . Site service camp shall comprise a
yard/workshop, offices, accommodations, and storage area for Contractor Items and Personnel. The
minimum requirements of camp service are specified as follows:
7.1. Contractor Camp and Office Specification
▪ Enough Connexus  with dimensions of 3 meters * 6 meters for technician/worker levels, each one
equipped with:
• Two Beds with Bed mattresses, head pillows, linens, and blankets.
• Showery room and Toilet equipped with hot water
• LCD TV
• Refrigerator
• Two Wardrobes
• One Desk
• One Easy chair
• Electrically heated and insulated c/w escape type windows
• Zebra curtains for the window
• Internet access
• Suitable Heating & Cooling Systems
• Electric kettle and Cups, Dishes and other utensils
• Smoke detector
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 42 of 48
▪ 3 Connex with dimension (12 meter *3 meter) for Kitchen and Dinery Room and one Connex with
dimension (6 meter *3 meter) for food Warehouse with shelves
▪ 4 Connexus  with dimension (12meter *3 meter) as Office, each one equipped with:
• Table and chairs
• Stationary supplies
• White -board
• Internet access and Network System
• Refrigerator
• Portable Color Printer, Copy Machine and Scanner
• Suitable Heating & Cooling Systems
• Telephone System
• Office Closets
• office hot & cold -water dispensers
▪ 1 Connex with dimension (12meter *3 meter) as Conference room with the capacity of 15 people
equipped with:
• Suitable table and chair
• Suitable network and Internet system
• Projector with screen display
• Suitable sounding system
• Suitable Heating & Cooling Systems
• Local Telephone system
▪ 1 Connex with dimension of (6 meter *3 meter) as laundry room equipped with:
• Two industrial washing machines
• Suitable Heating & Cooling Systems
• One industrial steam iron
• Water heating system for washing machines
▪ 1 Connex with dimension of (2 meter *2 meter) as security room equipped with:
• Suitable Heating & Cooling Systems
• One chair and table
• Local Telephone system
Contractor shall consider and implement the following infrastructures and complementary facilities
including but not limited to:
• Preparation, proper compaction, water channels (if required) and foundation of camp and
offices
• A suitable poly ethylene septic tank (20000 liters) with all piping and accessories with
suitable and proper concrete foundation
• Earthing and lightening system
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 43 of 48
• Lighting System
• Firefighting system including smoke detectors (for all Connex) and main control panel
• Electrical and cabling system
• Fence around the camp and offices with two gates
• 1 Diesel storage tank (30000 liters) with proper dike, shelter and a proper concert
foundation
•  2 water storage tanks (30000 liters), equipped with pumps and accessories with shelter and
a proper concert foundation with electrical related pump
• Two diesel generator s 400 KVA with shelter and a proper concert foundation,
7.2. Accommodation for Company Personnel

# 7. کمپ و ادارات

پیمانکار موظف است خدمات کمپ، دفتر، امکانات و پذیرایی مناسب را برای خود فراهم کند
پرسنل همچنین پیمانکار مسئولیت خرید، تهیه و تحویل 10 عدد نو را نیز بر عهده دارد
کانکس به کارفرما . پیمانکار برای 10 نفر پرسنل کارفرما نیز پذیرایی می کند. تمام هزینه های مربوطه
باید از طریق منابع بسیج منابع/دبسیج و هزینه های خدمات پشتیبانی پوشش داده شود. پیمانکار است
مسئول خدمات در حال اجرا کمپ از جمله اما نه محدود به تامین گازوئیل، تامین آب، آب و برق
خدمات نگهداری و تعمیرات، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (شامل مدیریت پسماند، کنترل آفات و غیره با توجه به اتجهیزات حفاظت فردیndix -3)،
خدمات پذیرایی، هتلینگ، باغبانی و غیره
تبصره : در صورت انصراف از عرضه یا عدم ارائه 10 کانکس به کارفرما طبق توافق توافق شده
شرایط و ویژگی ها، کل هزینه های منابع بسیج به پیمانکار پرداخت نمی شود.
در پایان قرارداد کارفرما حق خرید کمپ، دفاتر و تمامی موارد ارائه شده را خواهد داشت
زیرساخت از پیمانکار با توجه به کمترین قیمت برآورد شده توسط سه نفر از کارشناسان تایید شده دادگستری
در غیر این صورت پیمانکار باید تأسیسات را خارج کند.
پیمانکار باید یک کمپ خدمات سایت لازم برای عملکرد رضایت بخش خدمات ارائه شده داشته باشد
در محل دستور کارفرما در میدان نفتی سپهر جفر. اردوگاه خدمات سایت باید شامل یک
حیاط/کارگاه، ادارات، اقامتگاه ها و محل نگهداری اقلام و پرسنل پیمانکار. را
حداقل الزامات خدمات اردویی به شرح زیر است:
7.1. پیمانکار کمپ و دفتر مشخصات فنی
▪ کانکس کافی با ابعاد 3 متر * 6 متر برای سطوح تکنسین/کارگر، هر یک
equitجهیزات حفاظت فردیd with:
• دو تخت با تشک تخت، بالش سر، ملحفه، و پتو.
• اتاق دوش و توالت equitجهیزات حفاظت فردید با آب گرم
• تلویزیون ال سی دی
• یخچال
• دو کمد لباس
• یک میز
• یک صندلی آسان
• گرمایش الکتریکی و عایق بندی شده c/w نوع پنجره های فرار
• پرده های گورخر برای پنجره
• دسترسی به اینترنت
• سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب
• کتری برقی و کمپرس تغذیه بدون وقفه، ظروف و سایر ظروف
• آشکارساز دود
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 42 از 48
▪ 3 کانکس با ابعاد (12 متر * 3 متر) برای اتاق آشپزخانه و غذاخوری و یک کانکس با
ابعاد (6 متر * 3 متر) برای انبار مواد غذایی با قفسه
▪ 4 کانکس با ابعاد (12 متر * 3 متر) به عنوان آفیس، هر یک از آن ها برای حفاظت فردی با:
• میز و صندلی
• لوازم ثابت
• تخته سفید
• دسترسی به اینترنت و سیستم شبکه
• یخچال
• چاپگر رنگی قابل حمل، دستگاه کپی و اسکنر
• سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب
• سیستم تلفن
• کمدهای اداری
• دستگاه پخش آب سرد و گرم اداری
▪ 1 کانکس با ابعاد (12 متر * 3 متر) به عنوان سالن کنفرانس با ظرفیت 15 نفر
equitجهیزات حفاظت فردیd with:
• میز و صندلی مناسب
• شبکه و سیستم اینترنت مناسب
• پروژکتور با صفحه نمایش
• سیستم صوتی مناسب
• سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب
• سیستم تلفن محلی
▪ 1 کانکس با ابعاد (6 متر * 3 متر) به عنوان اتاق رختشویی equitجهیزات حفاظت فردی با:
• دو عدد ماشین لباسشویی صنعتی
• سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب
• یک عدد اتو بخار صنعتی
• سیستم گرمایش آب برای ماشین لباسشویی
▪ 1 کانکس با ابعاد (2 متر * 2 متر) به عنوان اتاق امنیتی اکویتجهیزات حفاظت فردی با:
• سیستم های گرمایشی و سرمایشی مناسب
• یک صندلی و میز
• سیستم تلفن محلی
پیمانکار زیرساخت ها و امکانات تکمیلی زیر را در نظر گرفته و اجرا خواهد کرد
شامل اما نه محدود به:
• آماده سازی، تراکم مناسب، کانال های آب (در صورت نیاز) و فونداسیون کمپ و
دفاتر
• سپتیک پلی اتیلن مناسب مخزن (20000 لیتر) با کلیه لوله کشی و متعلقات
فونداسیون بتنی مناسب و مناسب
• سیستم ارتینگ و روشنایی
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 43 از 48
• سیستم روشنایی
• سیستم اطفاء حریق شامل آشکارسازهای دود (برای همه کانکس) و کنترل اصلی تابلو
• سیستم برق و کابل کشی
• حصار دور کمپ و دفاتر با دو دروازه
• 1 مخزن گازوئیل (30000 لیتر) با دایک مناسب و سرپناه و کنسرت مناسب
پایه و اساس
• 2 مخزن ذخیره آب (30000 لیتر) , اکوتجهیزات حفاظت فردی با پمپ و لوازم جانبی با سرپناه و
یک پایه کنسرت مناسب با پمپ مربوط به برق
• دو دیزل ژنراتور s 400 KVA با سرپناه و پایه کنسرت مناسب،
7.2. اسکان پرسنل کارفرما

# 10 Mammut Brand Connex with dimensions of 3 meters* 6 meters for senior levels , each one  equipped

with:
• One Bed with Bed mattress, head pillow, linen, and blanket. (Khoshkhab & Golbaft or another
brand with  the same quality)
• Showery room and toilet equipped with hot water (Wall -mounted water heater included)
• LCD TV (32” LG/Samsung or another brand with the same quality, Digital receiver
included)
• Refrigerator (6 ft Eastcool or another brand with the same quality)
• Two Wardrobe (Iranian Brand)
• Desk (Iranian Brand)
• Easy chair (Nilper or another brand with the same quality)
• Electrically heated and insulated c/w escape type windows
• Zebra curtains for the window
• Internet access
• Suitable Heating & Cooling Systems (Evvoli 24000 Air conditioner with cooling and
heating capabilities)
• Electric kettle (Parskhazar or another brand with same quality) and Cups, Dishes and other
utensils (Iranian Brand)
• Standing clothes hanger (Iranian Brand)
• Local Telephone system
• Smoke detector

# 10 کانکس برند Mammut با ابعاد 3 متر* 6 متر برای سطوح ارشد هر کدام یک equitجهیزات حفاظت فردی

با:
• یک تخت با تشک تخت، بالش سر، ملحفه و پتو. (خوشخواب و گلبافت یا دیگری
مارک با همان کیفیت)
• اتاق دوش و توالت equitجهیزات حفاظت فردی با آب گرم (شامل آبگرمکن دیواری)
• تلویزیون ال سی دی (32 اینچی LG/Samsung یا برند دیگر با همان کیفیت، گیرنده دیجیتال
شامل)
• یخچال (6 فوت ایست کول یا مارک دیگری با همان کیفیت)
• دو عدد کمد (برند ایرانی)
• میز تحریر (برند ایرانی)
• صندلی راحتی (نیلپر یا برند دیگر با همان کیفیت)
• گرمایش الکتریکی و عایق بندی شده c/w نوع پنجره های فرار
• پرده های گورخر برای پنجره
• دسترسی به اینترنت
• سیستم های گرمایش و سرمایش مناسب (کولر Evvoli 24000 با سرمایش و
قابلیت گرمایش)
• کتری برقی (پارس خزر یا مارک دیگر با همان کیفیت) و کمپین تغذیه بدون وقفه، ظروف و غیره.
ظروف (برند ایرانی)
• رخت آویز ایستاده (برند ایرانی)
• سیستم تلفن محلی
• آشکارساز دود

# 8. Food

Contractor shall provide the daily meals according to the menus detailed in the below tables:
Table 24: Week -1 detailed menu of food
Week day  Meal  Menu
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 44 of 48

# 8. غذا

پیمانکار باید وعده های غذایی روزانه را طبق منوی های ذکر شده در جداول زیر ارائه کند:
جدول 24: منوی مفصل غذا در هفته -1
منوی غذای روز هفته
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 44 از 48

# 1 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Omlete Gharch
Shir Berenj
Lunch  Khoresh Gheimeh
Cheloo Kabab Koobideh
Dinner  Pitza Goosht o Gharch
Meigoo Pofaki
Post Dinner  Pitza Goosht o Gharch

# 1 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

املته قرچ
شیر برنج
ناهار خورش قیمه
چلو کباب کوبیده
شام پیتزا گوش و قرچ
میگو پوفاکی
پست شام پیتزا گوش و قرچ

# 2 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Tokhme Morghe Abpaz
Sib Zamini Tanouri
Lunch  Khoresh Ghormeh Sabzi
Chelo Jooje Kabab
Dinner  Ketf o Bal Kabab
Pasta Pene
Post Dinner  Cheese Burger (handmade)

# 2 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

توخمه مرغ آب پز
سیب زمینی تنوری
ناهار خورش قورمه سبزی
چلو جوجه کباب
شام کتف و بال کباب
پاستا پنه
پنیر برگر بعد از شام (دست ساز)

# 3 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Ashe Shole Ghalamkar
Corn Flex
Lunch  Khoresh Kadoo
Zereshk Polo Morgh
Dinner  Morgh Kentaki
Chenjeh Kabab
Post Dinner  Morgh Kentaki

# 3 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

آش شعله قلمکار
ذرت فلکس
ناهار خورش کادو
زرشک پولو مرغ
شام مرغ کنتاکی
چنجه کباب
پست شام مرغ کنتاکی

# 4 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Shir Berenj
Fereni
Lunch  Khoresh Gheime Bademjan
Chelo Kabab Barg
Dinner  Kabab Roomi
Hamberger (dast saz)
Post Dinner  Kabab Roomi

# 4 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

شیر برنج
فرنی
ناهار خورش قیمه بادمجان
چلو کباب برگ
شام کباب رومی
همبرگر (دست ساز)
پست شام کباب رومی

# 5 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Halim
Sib Zamini Tanouri
Lunch  Khoresh Bamieh
Mahi Shekampor
Dinner  Pitza Makhsoos
Khorake Morgh va Sabzijat
Post Dinner  Pitza Makhsoos
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 45 of 48

# 5 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

حلیم
سیب زمینی تنوری
ناهار خورش بامیه
ماهی شکامپور
شام پیتزا مخسوس
خوراکه مرغ و سبزیجات
پست شام پیتزا مخسوس
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 45 از 48

# 6 Breakfast  Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Omlete Felfel Sabz va Sib zamini
Tokhme Morghe Abpaz
Lunch  Baghali Polo Morgh
Chelo Kabab Soltani
Dinner  Tas Kabab Goosht
Bareh Kabab
Post Dinner  Khorak Shenitsel Morgh

# 6 چای صبحانه، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

املته فلفل سبز و سیب زمینی
توخمه مرغ آب پز
ناهار باقالی پلو مرغ
چلو کباب سلطانی
شام تاس کباب گوش
بره کباب
پست شام خورک شنیسل مرغ

# 7 Breakfast  Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Ashe Shole Ghalamkar
Pan Cake
Lunch  Chelo Goosht
Chelo Jooje ba Ostokhan
Dinner  Kabab Shami
Khorake Kashk va Bademjan
Post Dinner  Kabab Shami
Table 25: Week -2 detailed menu of food
Week day  Meal  Menu

# 7 چای صبحانه، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

آش شعله قلمکار
تابه کیک
ناهار چلو گوش
چلو جوجه با استوخان
شام کباب شامی
خوراکه کشک و بادمجان
پست شام کباب شامی
جدول 25: منوی مفصل غذا در هفته -2
منوی غذای روز هفته

# 1 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Omlete Gharch
Shir Berenj
Lunch  Khoresh Ghormeh Sabzi
Chelo Goosht
Dinner  Morghe Sokhari+Dorchin
Esteike Goosht
Post Dinner  Jooje  Kabab ba Ostokhan

# 1 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

املته قرچ
شیر برنج
ناهار خورش قورمه سبزی
چلو گوش
شام مرغ سوخاری+دورچین
استیکه گوشت
پست شام جوجه کباب با استوخان

# 2 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Adasi
Tokhme Morghe Abpaz
Lunch  Khoresh Gheimeh
Chelo Kabab Negindar
Dinner  Khorake Jooje Momtaz
Royal Burger (handmade)
Post Dinner  Pitza Roastbeaf

# 2 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

آداسی
توخمه مرغ آب پز
ناهار خورش قیمه
چلو کباب نگیندار
شام خوراکه جوجه ممتاز
رویال برگر (دست ساز)
بعد از شام پیتزا روست بیف

# 3 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Ashe Shole Ghalamkar
Corn Flex
Lunch  Khoresh Fesenjan
Baghalipolo Mahi
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 46 of 48
Dinner  Chenje Kabab
Beaf Estroganof
Post Dinner  Khorake Goje Bademjan

# 3 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

آش شعله قلمکار
ذرت فلکس
ناهار خورش فسنجان
باغالیپلو ماهی
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 46 از 48
شام چنجه کباب
بیف استروگانف
پست شام خوراکه گوجه بادمجان

# 4 Breakfast  Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey Cream

Shir Berenj
Ashe Shole Ghamakar
Lunch  Khoresh Karafs
Chelo Kabab Bonab
Dinner  Meigoo Sokhari
Morghe Shekampor
Post Dinner  Morghe Shekampor

# 4 چای صبحانه، پنیر، کره، مربا، خامه عسل

شیر برنج
آش شعله قماکار
ناهار خورش کرفس
چلو کباب بناب
شام میگو سوخاری
مرغ شکامپور
بعد شام مرغ شکامپور

# 5 Breakfast  Tea, Cheese Butter, Jam, Honey Cream

Halim
Omlete
Lunch  Khoresh Aloo
Bareh tooferi
Dinner  Mahi Kababi
Abgoosht
Post Dinner  Mahi Kababi

# 5 چای صبحانه، کره پنیر، مربا، خامه عسل

حلیم
املت
ناهار خورش علو
بره طوفری
شام ماهی کبابی
آبگوشت
پست شام ماهی کبابی

# 6 Breakfast  Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Omlete Felfel Sabz va Sib zamini
Pan Cake
Lunch  Mahi Shekampor va sauce
Tahchin Goosht
Dinner  Falafel
Pitza Roastbeaf
Post Dinner  Royal Burger (handmade)

# 6 چای صبحانه، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

املته فلفل سبز و سیب زمینی
تابه کیک
ناهار سس ماهی شکمپور و
ته چین گوش
شام فلافل
پیتزا رست بیف
بعد از شام رویال برگر (دست ساز)

# 7 Breakfast  Tea, Cheese, Butter, Jam, Honey, Cream

Ashe Shole Ghalamkar
Tokhme Morghe Abpaz
Lunch  Chelo Kabab Barg
Khoresh Morgh va Aloo
Dinner  Khorak Esteike Morgh
Jooje Chini
Post Dinner  Jooje Kabab ba Ostokhan
Note 1: Week -3 detailed menu of food shall be same as week -1 and Week -4 detailed menu of food shall be
same as week -2
Note 2: Seasonal fruits and vegetables, different type of beverages, desert and salad shall be served in every
lunch and dinner meals.
Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 47 of 48
Note 3: Supply of kitchen equipment, foodstuffs, preparing food, cooking, serving and distributing daily
meals shall be the sole responsibility of Contractor.

# 7 چای صبحانه، پنیر، کره، مربا، عسل، خامه

آش شعله قلمکار
توخمه مرغ آب پز
ناهار چلو کباب برگ
خورش مرغ و علو
شام خورک استیکه مرغ
جوجه چینی
پست شام جوجه کباب با استوخان
تبصره 1: فهرست تفصیلی غذا در هفته سوم مانند هفته اول و فهرست غذای هفته چهارم نیز می باشد.
مانند هفته -2
تبصره 2: میوه و سبزیجات فصل، انواع نوشیدنی، دسر و سالاد در هر سرو می شود.
وعده های ناهار و شام.
لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 47 از 48
تبصره 3: تامین تجهیزات آشپزخانه، مواد غذایی، تهیه غذا، پخت و پز، سرو و توزیع روزانه
وعده های غذایی به عهده پیمانکار می باشد.

# 9. Security

Company will provide and ensure the working area security and will provide the Contractor with the
security rules and regulations however, Contractor shall be responsible for safety and security of
Contractor’s camps and any Contractor belongings.
Contractor shall obey and be fully aligned with the security rules and regulations and shall fully cooperate
with security team.

# 9. امنیت

کارفرما امنیت محل کار را تامین و تضمین می کند و پیمانکار را تامین می کند
ضوابط و مقررات امنیتی با این حال پیمانکار مسئولیت ایمنی و امنیت را بر عهده دارد
کمپ های پیمانکار و هرگونه متعلقات پیمانکار.
پیمانکار موظف است از قوانین و مقررات امنیتی پیروی و کاملاً منطبق باشد و همکاری کامل را داشته باشد
با تیم امنیتی

# 10. Training

The Contractor shall provide training for Company Personnel as below table:
Table 26: Training Courses Requirements
Item  Title  Location  Man -Day

# 10. آموزش

پیمانکار باید آموزش پرسنل کارفرما را به شرح جدول زیر ارائه دهد:
جدول 26: آموزش الزامات دوره
عنوان مورد مکان Man -Day

# 1.  Maintenance Planning & Work Control in the Oil & Gas

(5 days)  Tehran  50

# 1. نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی و کنترل کار در نفت و گاز

(5 روز) تهران 50

# 4.  MV & LV Switchgear Operation and Maintenance  (5

days)  Khuzestan  50

# 4. MV & LV تابلو برق عملیات و نگهداری و تعمیرات (5

روز) خوزستان 50

# 14.  Risk Base Inspection Course (RBI)  (5 Days)  Tehran  100

The detail of each course shall be approved by Company. Also,  Company has the right to make adjustment
or replace these courses with similar ones.

# 14. بانک پایه بازرسی دوره (RBI) (5 روزه) تهران 100

جزئیات هر دوره باید توسط کارفرما تایید شود. همچنین کارفرما حق تعدیل را دارد
یا این دوره ها را با دوره های مشابه جایگزین کنید.

# 11. Mobilization/Demobilization

Sepehr Pasargad Oil and Gas Production Company  Contractor Logo
Contract No:
SP-CA-SE-PD-0051  Maintenance  Services  Contract  Page 48 of 48
Mobilization shall include all necessary activities involved in mobilizing Contractor’s Personnel,
equipment, and materials to Contractor  site service camp, provision of Camp and offices (according to
Section 7  Appendix 1 - Scope of Work) at the maximum 60 Days after the Commencement Date.
Demobilization shall include all necessary activities involved in demobilizing Contractor’s Personnel,
equipment, materials , camp and offices from Contractor  site service camp at the maximum 15 Days after
the end of the Contract period which will be declared via an official letter.
The maximum period of the Mobilization shall be completed  within  60 Days after the Commencement
Date. Moreover, the hand-over at the beginning of the Contract will be issued from 2 (Two) weeks before
the Commencement Date which is defined as the preparation period for the Contractor. The expenditures
and costs of the hand-over at the beginning of the Contract (If any) shall be considered in the Mobilization
Costs.  All related cost shall be covered at the Mob ilization /Demob ilization  lump sum cost .
Note : In case of withdrawal from the supply or failure to provide 10 Connex to the Company per the agreed
terms and features, the total Mobilization costs will not be paid to the Contractor .

# 11. بسیج منابع/دبسیج منابع

لوگوی تولید نفت و گاز سپهر پاسارگاد کارفرما پیمانکار
شماره قرارداد:
SP-CA-SE-PD-0051 قرارداد خدمات نگهداری و تعمیرات صفحه 48 از 48
منابع بسیج باید شامل کلیه فعالیت‌های لازم برای بسیج پرسنل پیمانکار باشد.
تجهیزات و مصالح کمپ خدمات سایت پیمانکار، تامین کمپ و دفاتر (مطابق
بخش 7 آتجهیزات حفاظت فردیndix 1 - شرح خدمات) حداکثر 60 روز پس از تاریخ شروع.
منابع دبسیج باید شامل تمام فعالیت‌های لازم در برکناری پرسنل پیمانکار باشد.
تجهیزات، مصالح، کمپ و دفاتر از کمپ خدمات سایت پیمانکار حداکثر تا 15 روز بعد
پایان مدت قرارداد که از طریق نامه رسمی اعلام خواهد شد.
حداکثر دوره بسیج منابع باید ظرف 60 روز پس از شروع تکمیل شود
تاریخ. ضمناً تحویل در ابتدای قرارداد از 2 (دو) هفته قبل صادر خواهد شد
تاریخ شروع که به عنوان دوره آماده سازی پیمانکار تعریف می شود. مخارج
و هزینه های تحویل در ابتدای قرارداد (در صورت وجود) در منابع بسیج منظور می شود
هزینه ها  تمام هزینه های مربوطه باید با هزینه یکجا Mob ilization /Demob ilization پوشش داده شود.
تبصره : در صورت انصراف از عرضه یا عدم ارائه 10 کانکس به کارفرما طبق توافق توافق شده
شرایط و ویژگی ها، کل هزینه های منابع بسیج به پیمانکار پرداخت نمی شود.

# 12. Temporary Hand -over to Company

At the end of Contract, Contractor shall take all required actions to handover facilities and works to
Company within 2 (Two)  Weeks  before end date of this Contract.
All the available data, certificates, technical manuals and handbook, facilities installation guides, reports
and HSE documents shall be delivered to Company.

# 12. تحویل موقت به کارفرما

در پایان قرارداد، پیمانکار موظف است کلیه اقدامات لازم برای تحویل تاسیسات و کارها را انجام دهد
کارفرما ظرف 2 (دو) هفته قبل از تاریخ پایان این قرارداد.
کلیه داده های موجود، گواهی ها، کتابچه راهنمای فنی و کتابچه راهنمای نصب، راهنماهای نصب، گزارش ها
و مدارک بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی به کارفرما تحویل داده می شود.